# 邊坡穩定分析詳細計算書

10 m 土坡教學範例

本計算書記錄本剖面之輸入、模型假設、三工況圓弧搜尋、逐片受力及迭代。判定以未四捨五入數值為準。常時 達門檻 僅限本模型；暴雨最高水位 未達門檻；地震 達門檻 僅限本模型。

程式版本 1.1.1　計算書產生時間 2026/10/11　單位剖面寬度 1 m

# 一 檢核依據與結果

水土保持技術規範第73條　114年5月7日修正版本。永久性常時1.5、暴雨1.2、地震1.1；臨時性常時1.2、暴雨1.1、地震1.0。其他類別工程須依案件規範另行設定。

| 工況 | 計算 FS | 要求 FS | 判讀 | 有效／總候選 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常時 | 1.50724438 | ≥1.50 | 達門檻 僅限本模型 | 1187/1851 |
| 暴雨最高水位 | 0.84940952 | ≥1.20 | 未達門檻 | 1186/1851 |
| 地震 | 1.24174746 | ≥1.10 | 達門檻 僅限本模型 | 1187/1851 |

方法 Bishop簡化法。僅處理二維土坡、水平土層、圓弧滑動及有效應力。Bishop未滿足完整水平力平衡；地震係數採擬靜態簡化，正式設計需按案件規範以完整平衡及適當破壞機制複核。負有效法向力不截零，須另檢討張裂或接觸。

# 二 輸入資料與資料來源

| 項目 | 本模型輸入 | 定義與應採資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 地表 | 4 個點；低側在左 | x水平距離及y高程，m；測量或CAD剖面，共同高程基準 |
| 均布載重 | q=10.0000 kPa；x=17.000～30.000 m | 水平投影之垂直外載；施工設備、堆料、交通或基礎反力 |
| 地下水 | depth；常時深度 4 m；暴雨深度 0 m | 深度為地表以下；觀測井、壓力計或設計滲流報告。水位線及ru模式見下列資料 |
| 水壓比 | 常時 ru=0.15；暴雨 ru=0.35 | u=ru W/b；無因次。僅ru模式使用，不與靜水壓重複相加 |
| 水單位重 | 9.806650 kN/m³ | γw；水體密度與單位換算 |
| 地震 | kh=0.1；¦kv¦=0.05 | 無因次；案件規範及工址地震危害報告。比較±kv，kh向低側；q不含水平慣性 |
| 求解 | 目標 60片；密度 14 | 幾何轉折、載重與層界會增加實際片數；加密比較確認精度 |
| 搜尋 | 跨度≥3 m；深度≤20 m；曲率比 0.3～3 | 地表端點及圓心距／弦長比網格，三次局部細化；不保證全域最低值 |
| 模式 | 搜尋圓弧 | 指定模式僅代表該圓弧；搜尋需擴大範圍及加密複核 |

| 地表點 | x m | y m |
| --- | --- | --- |
| 1 | -15.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 15.0000 | 10.0000 |
| 4 | 40.0000 | 10.0000 |

| 土層 | 層底 m | c′ kPa | φ′ ° | γ kN/m³ | γsat kN/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均質土層 | -20.0000 | 10.0000 | 30.000 | 18.0000 | 20.0000 |

層底為高程而非厚度，依鑽探柱狀圖與地質剖面填列。c′有效凝聚力及φ′有效內摩擦角依直剪或三軸試驗及選定之峰值／殘餘強度；γ天然、γsat飽和單位重依土壤試驗。不得混用總應力不排水強度與有效應力孔隙水壓模型。

標準坡幾何：垂直坡高 V=10.000000 m；坡趾至坡頂水平長 H=15.000000 m（不含兩端外延）；坡比 V:H=1:1.500000；β=atan(V/H)=33.690068°。

載重定位方式：跟隨坡頂平台；本計算以同步後的作用座標求Q。 q起點=17.000000 m，終點=30.000000 m。

# 三 幾何重量與受力公式

yb(x)=cy−√[R²−(x−cx)²]；b=x2−x1；α=asin[(xmid−cx)/R]；l=b/cosα。地表與圓弧相交界定滑動土體；底面材料採切片中點所在層。

每片用三點Gauss積分，ξ={−√(3/5),0,+√(3/5)}，w={5/9,8/9,5/9}，xk=xmid+bξk/2。每層於水位分段，ΔW=γ(hi−lo)bwk/2；W=ΣΔW；yG=Σ[ΔW(hi+lo)/2]/W。

水位以上用γ、以下用γsat。ru模式全用輸入γ並令u=ru W/b；其餘u=γw max(yw−yb,0)。未把W改為浮單位重，孔隙水力另由u扣除。

Q=q max[0,min(x2,q終點)−max(x1,q起點)]；V=(1−kv)W+Q；D=Σ[V sinα+kh W(cy−yG)/R]。FS分子及D皆以力除以單位剖面寬度表示，等於總力矩除以R。

Bishop：mα=cosα+sinα tanφ′/F；N′=(V−ub−c′l sinα/F)/mα；R抗剪=c′l+N′tanφ′；Fraw=ΣR抗剪/D。每步Fnext=(F+Fraw)/2。收斂條件 |Fraw−F|<10⁻⁸ max(1,F)，最大300步，起始F依次1.5、3、0.5，最終mα<0.2或殘差>10⁻⁶排除。

收斂殘差=|ΣR抗剪−FS D|/max(1,|FS D|)。每片動員剪力T=R抗剪/FS。本文中R若帶「半徑」指圓弧半徑，R抗剪指抗剪能力；兩者不同。

# 四 常時 詳細計算

FS=1.507244377；要求 ≥1.50；達門檻 僅限本模型。圓心 cx=3.312500 m、cy=17.351563 m；半徑 R=17.664919 m；出口x=0.000000 m、入口x=19.375000 m；最大垂直深度=6.087362 m。

本工況 kh=0、kv=0；實際切片 62；負N′ 0片；力矩相對殘差 1.391162e-9。

重量ΣW=1433.207897 kN/m；ΣQ=23.750000 kN/m；ΣR抗剪=935.135523188 kN/m；D=620.427275197 kN/m。FS=(935.135523188)/(620.427275197)=1.507244377。表內數字四捨五入，程式運算及判定使用完整精度。

## 代表切片代入

第41片：x1=12.916667、x2=13.239583、yb=2.631442 m；b=0.322917 m；l=0.387517 m；α=33.561098°。W=36.727785、Q=0.000000 kN/m；u=20.469498、c′=10.000000 kPa；φ′=30.000000°。

V=(1−0)×36.727785+0.000000=36.727785 kN/m；sinα=0.552825902；cosα=0.833296779；tanφ′=0.577350269。

mα=0.833296779+0.552825902×0.577350269/1.507244377=1.045056855。

N′=[36.727785−20.469498×0.322917−10.000000×0.387517×0.552825902/1.507244377]/1.045056855=27.459282186 kN/m。

R抗剪=10.000000×0.387517+27.459282186×0.577350269=19.728793946 kN/m；T=19.728793946/1.507244377=13.089313350 kN/m。

## 代表切片重量積分分項

| xk m | wk | 下界 m | 上界 m | γ kN/m³ | ΔW kN/m | 分項重心 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9531 | 0.555556 | 2.5492 | 4.6354 | 20.0000 | 3.742498 | 3.5923 |
| 12.9531 | 0.555556 | 4.6354 | 8.6354 | 18.0000 | 6.458333 | 6.6354 |
| 13.0781 | 0.888889 | 2.6314 | 4.7187 | 20.0000 | 5.991347 | 3.6751 |
| 13.0781 | 0.888889 | 4.7187 | 8.7187 | 18.0000 | 10.333333 | 6.7187 |
| 13.2032 | 0.555556 | 2.7152 | 4.8021 | 20.0000 | 3.743940 | 3.7587 |
| 13.2032 | 0.555556 | 4.8021 | 8.8021 | 18.0000 | 6.458333 | 6.8021 |

ΣΔW=36.727785060 kN/m；yG=5.601918972 m。全部切片Gauss分項可另匯出JSON完整計算資料。

## 詳細切片計算總覽

以下表格以1 m剖面寬列總力。h=中點地表高程−中點底面高程；W採逐層Gauss積分。切片按計算座標x遞增編號，圖面鏡射不改編號；負驅動項保留。

| 切片 # | b m | h m | W kN | α ° | u kPa | 驅動Dᵢ kN | 抗滑Rᵢ kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3229 | 0.1377 | 0.7988 | -10.2753 | 0.0000 | -0.1425 | 4.0304 |
| 2 | 0.3229 | 0.4084 | 2.3724 | -9.2126 | 0.0000 | -0.3798 | 4.9676 |
| 3 | 0.3229 | 0.6730 | 3.9104 | -8.1531 | 0.0000 | -0.5546 | 5.8647 |
| 4 | 0.3229 | 0.9315 | 5.4130 | -7.0963 | 0.0000 | -0.6687 | 6.7240 |
| 5 | 0.3229 | 1.1840 | 6.8804 | -6.0420 | 0.0000 | -0.7242 | 7.5478 |
| 6 | 0.3229 | 1.4304 | 8.3130 | -4.9898 | 0.0000 | -0.7230 | 8.3381 |
| 7 | 0.3229 | 1.6709 | 9.7108 | -3.9392 | 0.0000 | -0.6671 | 9.0966 |
| 8 | 0.3229 | 1.9055 | 11.0741 | -2.8899 | 0.0000 | -0.5583 | 9.8251 |
| 9 | 0.3229 | 2.1341 | 12.4030 | -1.8417 | 0.0000 | -0.3986 | 10.5250 |
| 10 | 0.3229 | 2.3568 | 13.6975 | -0.7940 | 0.0000 | -0.1898 | 11.1979 |
| 11 | 0.3229 | 2.5736 | 14.9576 | 0.2534 | 0.0000 | 0.0662 | 11.8450 |
| 12 | 0.3229 | 2.7845 | 16.1835 | 1.3009 | 0.0000 | 0.3674 | 12.4675 |
| 13 | 0.3229 | 2.9895 | 17.3750 | 2.3488 | 0.0000 | 0.7121 | 13.0665 |
| 14 | 0.3229 | 3.1886 | 18.5321 | 3.3975 | 0.0000 | 1.0983 | 13.6429 |
| 15 | 0.3229 | 3.3817 | 19.6547 | 4.4474 | 0.0000 | 1.5241 | 14.1978 |
| 16 | 0.3229 | 3.5689 | 20.7426 | 5.4987 | 0.0000 | 1.9876 | 14.7320 |
| 17 | 0.3229 | 3.7501 | 21.7958 | 6.5519 | 0.0000 | 2.4870 | 15.2462 |
| 18 | 0.3229 | 3.9252 | 22.8140 | 7.6073 | 0.0000 | 3.0202 | 15.7412 |
| 19 | 0.3229 | 4.0944 | 23.8577 | 8.6654 | 0.9253 | 3.5945 | 16.0862 |
| 20 | 0.3229 | 4.2574 | 24.9104 | 9.7264 | 2.5238 | 4.2085 | 16.3192 |
| 21 | 0.3229 | 4.4142 | 25.9233 | 10.7908 | 4.0618 | 4.8535 | 16.5447 |
| 22 | 0.3229 | 4.5648 | 26.8959 | 11.8590 | 5.5387 | 5.5272 | 16.7631 |
| 23 | 0.3229 | 4.7091 | 27.8279 | 12.9314 | 6.9539 | 6.2274 | 16.9746 |
| 24 | 0.3229 | 4.8470 | 28.7187 | 14.0084 | 8.3066 | 6.9518 | 17.1793 |
| 25 | 0.3229 | 4.9785 | 29.5677 | 15.0905 | 9.5958 | 7.6978 | 17.3774 |
| 26 | 0.3229 | 5.1034 | 30.3744 | 16.1781 | 10.8208 | 8.4630 | 17.5691 |
| 27 | 0.3229 | 5.2217 | 31.1380 | 17.2718 | 11.9804 | 9.2450 | 17.7545 |
| 28 | 0.3229 | 5.3331 | 31.8579 | 18.3720 | 13.0735 | 10.0411 | 17.9339 |
| 29 | 0.3229 | 5.4377 | 32.5331 | 19.4792 | 14.0988 | 10.8486 | 18.1072 |
| 30 | 0.3229 | 5.5352 | 33.1628 | 20.5941 | 15.0551 | 11.6649 | 18.2745 |
| 31 | 0.3229 | 5.6255 | 33.7461 | 21.7171 | 15.9408 | 12.4869 | 18.4360 |
| 32 | 0.3229 | 5.7085 | 34.2818 | 22.8491 | 16.7542 | 13.3118 | 18.5917 |
| 33 | 0.3229 | 5.7839 | 34.7687 | 23.9905 | 17.4937 | 14.1364 | 18.7416 |
| 34 | 0.3229 | 5.8515 | 35.2056 | 25.1421 | 18.1573 | 14.9577 | 18.8857 |
| 35 | 0.3229 | 5.9112 | 35.5912 | 26.3047 | 18.7428 | 15.7721 | 19.0241 |
| 36 | 0.3229 | 5.9627 | 35.9238 | 27.4791 | 19.2480 | 16.5761 | 19.1566 |
| 37 | 0.3229 | 6.0058 | 36.2018 | 28.6662 | 19.6702 | 17.3662 | 19.2833 |
| 38 | 0.3229 | 6.0401 | 36.4233 | 29.8668 | 20.0067 | 18.1383 | 19.4040 |
| 39 | 0.3229 | 6.0654 | 36.5863 | 31.0821 | 20.2544 | 18.8883 | 19.5186 |
| 40 | 0.3229 | 6.0812 | 36.6887 | 32.3131 | 20.4099 | 19.6118 | 19.6269 |
| 41 | 0.3229 | 6.0873 | 36.7278 | 33.5611 | 20.4695 | 20.3041 | 19.7288 |
| 42 | 0.3229 | 6.0832 | 36.7010 | 34.8274 | 20.4290 | 20.9602 | 19.8240 |
| 43 | 0.3229 | 6.0684 | 36.6052 | 36.1135 | 20.2838 | 21.5746 | 19.9122 |
| 44 | 0.3229 | 6.0424 | 36.4371 | 37.4209 | 20.0288 | 22.1416 | 19.9931 |
| 45 | 0.3229 | 6.0046 | 36.1928 | 38.7517 | 19.6581 | 22.6548 | 20.0661 |
| 46 | 0.3229 | 5.9543 | 35.8681 | 40.1077 | 19.1653 | 23.1072 | 20.1309 |
| 47 | 0.1458 | 5.9096 | 16.0694 | 41.1091 | 18.7271 | 10.5655 | 9.1108 |
| 48 | 0.1771 | 5.8156 | 19.1796 | 41.8078 | 17.8050 | 12.7858 | 11.0157 |
| 49 | 0.3229 | 5.5877 | 33.4997 | 42.9051 | 15.5697 | 22.8061 | 19.8010 |
| 50 | 0.3229 | 5.2799 | 31.5114 | 44.3522 | 12.5511 | 22.0285 | 19.4156 |
| 51 | 0.3229 | 4.9559 | 29.4186 | 45.8359 | 9.3739 | 21.1034 | 19.0082 |
| 52 | 0.3229 | 4.6144 | 27.2130 | 47.3602 | 6.0254 | 20.0186 | 18.5757 |
| 53 | 0.3229 | 4.2540 | 24.8845 | 48.9300 | 2.4904 | 18.7606 | 18.1144 |
| 54 | 0.2083 | 3.9419 | 14.7851 | 50.2592 | 0.0000 | 11.3689 | 11.3716 |
| 55 | 0.1146 | 3.7448 | 7.7235 | 51.0855 | 0.0000 | 6.9011 | 6.7658 |
| 56 | 0.3229 | 3.4683 | 20.1531 | 52.2292 | 0.0000 | 18.4829 | 18.2771 |
| 57 | 0.3229 | 3.0382 | 17.6523 | 53.9737 | 0.0000 | 16.8878 | 17.0223 |
| 58 | 0.3229 | 2.5790 | 14.9822 | 55.7946 | 0.0000 | 15.0613 | 15.6362 |
| 59 | 0.3229 | 2.0864 | 12.1181 | 57.7049 | 0.0000 | 12.9732 | 14.0896 |
| 60 | 0.3229 | 1.5551 | 9.0276 | 59.7218 | 0.0000 | 10.5848 | 12.3421 |
| 61 | 0.3229 | 0.9774 | 5.6674 | 61.8685 | 0.0000 | 7.8456 | 10.3369 |
| 62 | 0.3229 | 0.3430 | 1.9763 | 64.1775 | 0.0000 | 4.6857 | 7.9891 |
| 合計 |  |  | 1433.207897 |  |  | 620.427275 | 935.135523 |

Dᵢ=Vᵢsinαᵢ+khWᵢ(cy−yGᵢ)/R；Rᵢ=c′ᵢlᵢ+N′ᵢtanφ′ᵢ。FS=ΣR/ΣD=935.135523188/620.427275197=1.507244379。合計使用未四捨五入數值。

## 切片幾何與重量明細

| 片 | x1 m | x2 m | yb m | α ° | b m | l m | W kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.3229 | -0.0300 | -10.2753 | 0.3229 | 0.3282 | 0.7988 |
| 2 | 0.3229 | 0.6458 | -0.0855 | -9.2126 | 0.3229 | 0.3271 | 2.3724 |
| 3 | 0.6458 | 0.9687 | -0.1348 | -8.1531 | 0.3229 | 0.3262 | 3.9104 |
| 4 | 0.9687 | 1.2917 | -0.1780 | -7.0963 | 0.3229 | 0.3254 | 5.4130 |
| 5 | 1.2917 | 1.6146 | -0.2152 | -6.0420 | 0.3229 | 0.3247 | 6.8804 |
| 6 | 1.6146 | 1.9375 | -0.2464 | -4.9898 | 0.3229 | 0.3241 | 8.3130 |
| 7 | 1.9375 | 2.2604 | -0.2716 | -3.9392 | 0.3229 | 0.3237 | 9.7108 |
| 8 | 2.2604 | 2.5833 | -0.2909 | -2.8899 | 0.3229 | 0.3233 | 11.0741 |
| 9 | 2.5833 | 2.9062 | -0.3042 | -1.8417 | 0.3229 | 0.3231 | 12.4030 |
| 10 | 2.9062 | 3.2292 | -0.3117 | -0.7940 | 0.3229 | 0.3229 | 13.6975 |
| 11 | 3.2292 | 3.5521 | -0.3132 | 0.2534 | 0.3229 | 0.3229 | 14.9576 |
| 12 | 3.5521 | 3.8750 | -0.3088 | 1.3009 | 0.3229 | 0.3230 | 16.1835 |
| 13 | 3.8750 | 4.1979 | -0.2985 | 2.3488 | 0.3229 | 0.3232 | 17.3750 |
| 14 | 4.1979 | 4.5208 | -0.2823 | 3.3975 | 0.3229 | 0.3235 | 18.5321 |
| 15 | 4.5208 | 4.8437 | -0.2602 | 4.4474 | 0.3229 | 0.3239 | 19.6547 |
| 16 | 4.8437 | 5.1667 | -0.2321 | 5.4987 | 0.3229 | 0.3244 | 20.7426 |
| 17 | 5.1667 | 5.4896 | -0.1980 | 6.5519 | 0.3229 | 0.3250 | 21.7958 |
| 18 | 5.4896 | 5.8125 | -0.1579 | 7.6073 | 0.3229 | 0.3258 | 22.8140 |
| 19 | 5.8125 | 6.1354 | -0.1117 | 8.6654 | 0.3229 | 0.3266 | 23.8577 |
| 20 | 6.1354 | 6.4583 | -0.0594 | 9.7264 | 0.3229 | 0.3276 | 24.9104 |
| 21 | 6.4583 | 6.7812 | -0.0010 | 10.7908 | 0.3229 | 0.3287 | 25.9233 |
| 22 | 6.7812 | 7.1042 | 0.0637 | 11.8590 | 0.3229 | 0.3300 | 26.8959 |
| 23 | 7.1042 | 7.4271 | 0.1346 | 12.9314 | 0.3229 | 0.3313 | 27.8279 |
| 24 | 7.4271 | 7.7500 | 0.2120 | 14.0084 | 0.3229 | 0.3328 | 28.7187 |
| 25 | 7.7500 | 8.0729 | 0.2958 | 15.0905 | 0.3229 | 0.3344 | 29.5677 |
| 26 | 8.0729 | 8.3958 | 0.3862 | 16.1781 | 0.3229 | 0.3362 | 30.3744 |
| 27 | 8.3958 | 8.7187 | 0.4832 | 17.2718 | 0.3229 | 0.3382 | 31.1380 |
| 28 | 8.7187 | 9.0417 | 0.5870 | 18.3720 | 0.3229 | 0.3403 | 31.8579 |
| 29 | 9.0417 | 9.3646 | 0.6977 | 19.4792 | 0.3229 | 0.3425 | 32.5331 |
| 30 | 9.3646 | 9.6875 | 0.8155 | 20.5941 | 0.3229 | 0.3450 | 33.1628 |
| 31 | 9.6875 | 10.0104 | 0.9405 | 21.7171 | 0.3229 | 0.3476 | 33.7461 |
| 32 | 10.0104 | 10.3333 | 1.0728 | 22.8491 | 0.3229 | 0.3504 | 34.2818 |
| 33 | 10.3333 | 10.6562 | 1.2127 | 23.9905 | 0.3229 | 0.3535 | 34.7687 |
| 34 | 10.6562 | 10.9792 | 1.3603 | 25.1421 | 0.3229 | 0.3567 | 35.2056 |
| 35 | 10.9792 | 11.3021 | 1.5158 | 26.3047 | 0.3229 | 0.3602 | 35.5912 |
| 36 | 11.3021 | 11.6250 | 1.6796 | 27.4791 | 0.3229 | 0.3640 | 35.9238 |
| 37 | 11.6250 | 11.9479 | 1.8518 | 28.6662 | 0.3229 | 0.3680 | 36.2018 |
| 38 | 11.9479 | 12.2708 | 2.0328 | 29.8668 | 0.3229 | 0.3724 | 36.4233 |
| 39 | 12.2708 | 12.5937 | 2.2228 | 31.0821 | 0.3229 | 0.3771 | 36.5863 |
| 40 | 12.5937 | 12.9167 | 2.4222 | 32.3131 | 0.3229 | 0.3821 | 36.6887 |
| 41 | 12.9167 | 13.2396 | 2.6314 | 33.5611 | 0.3229 | 0.3875 | 36.7278 |
| 42 | 13.2396 | 13.5625 | 2.8508 | 34.8274 | 0.3229 | 0.3934 | 36.7010 |
| 43 | 13.5625 | 13.8854 | 3.0809 | 36.1135 | 0.3229 | 0.3997 | 36.6052 |
| 44 | 13.8854 | 14.2083 | 3.3222 | 37.4209 | 0.3229 | 0.4066 | 36.4371 |
| 45 | 14.2083 | 14.5312 | 3.5753 | 38.7517 | 0.3229 | 0.4141 | 36.1928 |
| 46 | 14.5312 | 14.8542 | 3.8408 | 40.1077 | 0.3229 | 0.4222 | 35.8681 |
| 47 | 14.8542 | 15.0000 | 4.0418 | 41.1091 | 0.1458 | 0.1936 | 16.0694 |
| 48 | 15.0000 | 15.1771 | 4.1844 | 41.8078 | 0.1771 | 0.2376 | 19.1796 |
| 49 | 15.1771 | 15.5000 | 4.4123 | 42.9051 | 0.3229 | 0.4409 | 33.4997 |
| 50 | 15.5000 | 15.8229 | 4.7201 | 44.3522 | 0.3229 | 0.4516 | 31.5114 |
| 51 | 15.8229 | 16.1458 | 5.0441 | 45.8359 | 0.3229 | 0.4635 | 29.4186 |
| 52 | 16.1458 | 16.4687 | 5.3856 | 47.3602 | 0.3229 | 0.4767 | 27.2130 |
| 53 | 16.4687 | 16.7917 | 5.7460 | 48.9300 | 0.3229 | 0.4915 | 24.8845 |
| 54 | 16.7917 | 17.0000 | 6.0581 | 50.2592 | 0.2083 | 0.3259 | 14.7851 |
| 55 | 17.0000 | 17.1146 | 6.2552 | 51.0855 | 0.1146 | 0.1824 | 7.7235 |
| 56 | 17.1146 | 17.4375 | 6.5317 | 52.2292 | 0.3229 | 0.5272 | 20.1531 |
| 57 | 17.4375 | 17.7604 | 6.9618 | 53.9737 | 0.3229 | 0.5490 | 17.6523 |
| 58 | 17.7604 | 18.0833 | 7.4210 | 55.7946 | 0.3229 | 0.5744 | 14.9822 |
| 59 | 18.0833 | 18.4062 | 7.9136 | 57.7049 | 0.3229 | 0.6044 | 12.1181 |
| 60 | 18.4062 | 18.7292 | 8.4449 | 59.7218 | 0.3229 | 0.6405 | 9.0276 |
| 61 | 18.7292 | 19.0521 | 9.0226 | 61.8685 | 0.3229 | 0.6849 | 5.6674 |
| 62 | 19.0521 | 19.3750 | 9.6570 | 64.1775 | 0.3229 | 0.7413 | 1.9763 |

## 切片水壓與有效法向力明細

| 片 | Q kN/m | u kPa | c′ kPa | φ′ ° | V kN/m | mα | N′ kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 0.7988 | 0.915634 | 1.2966 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 2.3724 | 0.925775 | 2.9380 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 3.9104 | 0.935569 | 4.5078 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 5.4130 | 0.945019 | 6.0101 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 6.8804 | 0.954126 | 7.4489 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 8.3130 | 0.962893 | 8.8276 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 9.7108 | 0.971323 | 10.1494 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 11.0741 | 0.979416 | 11.4173 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 12.4030 | 0.987173 | 12.6339 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 13.6975 | 0.994596 | 13.8017 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 14.9576 | 1.001684 | 14.9230 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 16.1835 | 1.008439 | 15.9998 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 17.3750 | 1.014858 | 17.0340 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 18.5321 | 1.020943 | 18.0273 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 19.6547 | 1.026692 | 18.9814 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 20.7426 | 1.032103 | 19.8976 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 21.7958 | 1.037176 | 20.7773 |
| 18 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 22.8140 | 1.041908 | 21.6217 |
| 19 | 0.0000 | 0.9253 | 10.0000 | 30.000 | 23.8577 | 1.046297 | 22.2044 |
| 20 | 0.0000 | 2.5238 | 10.0000 | 30.000 | 24.9104 | 1.050340 | 22.5910 |
| 21 | 0.0000 | 4.0618 | 10.0000 | 30.000 | 25.9233 | 1.054033 | 22.9626 |
| 22 | 0.0000 | 5.5387 | 10.0000 | 30.000 | 26.8959 | 1.057375 | 23.3196 |
| 23 | 0.0000 | 6.9539 | 10.0000 | 30.000 | 27.8279 | 1.060359 | 23.6622 |
| 24 | 0.0000 | 8.3066 | 10.0000 | 30.000 | 28.7187 | 1.062983 | 23.9908 |
| 25 | 0.0000 | 9.5958 | 10.0000 | 30.000 | 29.5677 | 1.065241 | 24.3057 |
| 26 | 0.0000 | 10.8208 | 10.0000 | 30.000 | 30.3744 | 1.067127 | 24.6069 |
| 27 | 0.0000 | 11.9804 | 10.0000 | 30.000 | 31.1380 | 1.068636 | 24.8946 |
| 28 | 0.0000 | 13.0735 | 10.0000 | 30.000 | 31.8579 | 1.069762 | 25.1689 |
| 29 | 0.0000 | 14.0988 | 10.0000 | 30.000 | 32.5331 | 1.070496 | 25.4299 |
| 30 | 0.0000 | 15.0551 | 10.0000 | 30.000 | 33.1628 | 1.070832 | 25.6775 |
| 31 | 0.0000 | 15.9408 | 10.0000 | 30.000 | 33.7461 | 1.070760 | 25.9117 |
| 32 | 0.0000 | 16.7542 | 10.0000 | 30.000 | 34.2818 | 1.070271 | 26.1324 |
| 33 | 0.0000 | 17.4937 | 10.0000 | 30.000 | 34.7687 | 1.069355 | 26.3395 |
| 34 | 0.0000 | 18.1573 | 10.0000 | 30.000 | 35.2056 | 1.068001 | 26.5326 |
| 35 | 0.0000 | 18.7428 | 10.0000 | 30.000 | 35.5912 | 1.066197 | 26.7115 |
| 36 | 0.0000 | 19.2480 | 10.0000 | 30.000 | 35.9238 | 1.063928 | 26.8759 |
| 37 | 0.0000 | 19.6702 | 10.0000 | 30.000 | 36.2018 | 1.061181 | 27.0252 |
| 38 | 0.0000 | 20.0067 | 10.0000 | 30.000 | 36.4233 | 1.057939 | 27.1589 |
| 39 | 0.0000 | 20.2544 | 10.0000 | 30.000 | 36.5863 | 1.054184 | 27.2764 |
| 40 | 0.0000 | 20.4099 | 10.0000 | 30.000 | 36.6887 | 1.049897 | 27.3768 |
| 41 | 0.0000 | 20.4695 | 10.0000 | 30.000 | 36.7278 | 1.045057 | 27.4593 |
| 42 | 0.0000 | 20.4290 | 10.0000 | 30.000 | 36.7010 | 1.039639 | 27.5226 |
| 43 | 0.0000 | 20.2838 | 10.0000 | 30.000 | 36.6052 | 1.033616 | 27.5656 |
| 44 | 0.0000 | 20.0288 | 10.0000 | 30.000 | 36.4371 | 1.026959 | 27.5865 |
| 45 | 0.0000 | 19.6581 | 10.0000 | 30.000 | 36.1928 | 1.019635 | 27.5837 |
| 46 | 0.0000 | 19.1653 | 10.0000 | 30.000 | 35.8681 | 1.011606 | 27.5549 |
| 47 | 0.0000 | 18.7271 | 10.0000 | 30.000 | 16.0694 | 1.005313 | 12.4280 |
| 48 | 0.0000 | 17.8050 | 10.0000 | 30.000 | 19.1796 | 1.000739 | 14.9648 |
| 49 | 0.0000 | 15.5697 | 10.0000 | 30.000 | 33.4997 | 0.993257 | 26.6605 |
| 50 | 0.0000 | 12.5511 | 10.0000 | 30.000 | 31.5114 | 0.982834 | 25.8069 |
| 51 | 0.0000 | 9.3739 | 10.0000 | 30.000 | 29.4186 | 0.971496 | 24.8954 |
| 52 | 0.0000 | 6.0254 | 10.0000 | 30.000 | 27.2130 | 0.959169 | 23.9173 |
| 53 | 0.0000 | 2.4904 | 10.0000 | 30.000 | 24.8845 | 0.945765 | 22.8617 |
| 54 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 14.7851 | 0.933860 | 14.0520 |
| 55 | 1.1458 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 8.8693 | 0.926205 | 8.5593 |
| 56 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 23.3823 | 0.915293 | 22.5254 |
| 57 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 20.8815 | 0.897947 | 19.9739 |
| 58 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 18.2114 | 0.878954 | 17.1335 |
| 59 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 15.3473 | 0.858075 | 13.9354 |
| 60 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 12.2568 | 0.834996 | 10.2842 |
| 61 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 8.8966 | 0.809296 | 6.0416 |
| 62 | 3.2292 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 5.2055 | 0.780386 | 0.9971 |

## 切片抗剪與驅動力明細

| 片 | 基底材料 | yG m | R抗剪 kN/m | T kN/m | D分項 kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均質土層 | 0.0519 | 4.0304 | 2.6740 | -0.1425 |
| 2 | 均質土層 | 0.1233 | 4.9676 | 3.2958 | -0.3798 |
| 3 | 均質土層 | 0.2046 | 5.8647 | 3.8910 | -0.5546 |
| 4 | 均質土層 | 0.2898 | 6.7240 | 4.4611 | -0.6687 |
| 5 | 均質土層 | 0.3785 | 7.5478 | 5.0077 | -0.7242 |
| 6 | 均質土層 | 0.4703 | 8.3381 | 5.5320 | -0.7230 |
| 7 | 均質土層 | 0.5651 | 9.0966 | 6.0352 | -0.6671 |
| 8 | 均質土層 | 0.6630 | 9.8251 | 6.5186 | -0.5583 |
| 9 | 均質土層 | 0.7638 | 10.5250 | 6.9830 | -0.3986 |
| 10 | 均質土層 | 0.8677 | 11.1979 | 7.4294 | -0.1898 |
| 11 | 均質土層 | 0.9745 | 11.8450 | 7.8587 | 0.0662 |
| 12 | 均質土層 | 1.0843 | 12.4675 | 8.2717 | 0.3674 |
| 13 | 均質土層 | 1.1970 | 13.0665 | 8.6691 | 0.7121 |
| 14 | 均質土層 | 1.3127 | 13.6429 | 9.0516 | 1.0983 |
| 15 | 均質土層 | 1.4314 | 14.1978 | 9.4197 | 1.5241 |
| 16 | 均質土層 | 1.5530 | 14.7320 | 9.7741 | 1.9876 |
| 17 | 均質土層 | 1.6777 | 15.2462 | 10.1153 | 2.4870 |
| 18 | 均質土層 | 1.8053 | 15.7412 | 10.4437 | 3.0202 |
| 19 | 均質土層 | 1.9310 | 16.0862 | 10.6726 | 3.5945 |
| 20 | 均質土層 | 2.0565 | 16.3192 | 10.8272 | 4.2085 |
| 21 | 均質土層 | 2.1860 | 16.5447 | 10.9768 | 4.8535 |
| 22 | 均質土層 | 2.3195 | 16.7631 | 11.1217 | 5.5272 |
| 23 | 均質土層 | 2.4568 | 16.9746 | 11.2620 | 6.2274 |
| 24 | 均質土層 | 2.5979 | 17.1793 | 11.3978 | 6.9518 |
| 25 | 均質土層 | 2.7428 | 17.3774 | 11.5292 | 7.6978 |
| 26 | 均質土層 | 2.8914 | 17.5691 | 11.6564 | 8.4630 |
| 27 | 均質土層 | 3.0438 | 17.7545 | 11.7795 | 9.2450 |
| 28 | 均質土層 | 3.2000 | 17.9339 | 11.8984 | 10.0411 |
| 29 | 均質土層 | 3.3599 | 18.1072 | 12.0134 | 10.8486 |
| 30 | 均質土層 | 3.5237 | 18.2745 | 12.1245 | 11.6649 |
| 31 | 均質土層 | 3.6914 | 18.4360 | 12.2316 | 12.4869 |
| 32 | 均質土層 | 3.8630 | 18.5917 | 12.3349 | 13.3118 |
| 33 | 均質土層 | 4.0387 | 18.7416 | 12.4343 | 14.1364 |
| 34 | 均質土層 | 4.2185 | 18.8857 | 12.5300 | 14.9577 |
| 35 | 均質土層 | 4.4024 | 19.0241 | 12.6218 | 15.7721 |
| 36 | 均質土層 | 4.5907 | 19.1566 | 12.7097 | 16.5761 |
| 37 | 均質土層 | 4.7835 | 19.2833 | 12.7937 | 17.3662 |
| 38 | 均質土層 | 4.9808 | 19.4040 | 12.8738 | 18.1383 |
| 39 | 均質土層 | 5.1829 | 19.5186 | 12.9498 | 18.8883 |
| 40 | 均質土層 | 5.3898 | 19.6269 | 13.0217 | 19.6118 |
| 41 | 均質土層 | 5.6019 | 19.7288 | 13.0893 | 20.3041 |
| 42 | 均質土層 | 5.8193 | 19.8240 | 13.1525 | 20.9602 |
| 43 | 均質土層 | 6.0423 | 19.9122 | 13.2110 | 21.5746 |
| 44 | 均質土層 | 6.2712 | 19.9931 | 13.2646 | 22.1416 |
| 45 | 均質土層 | 6.5062 | 20.0661 | 13.3131 | 22.6548 |
| 46 | 均質土層 | 6.7477 | 20.1309 | 13.3561 | 23.1072 |
| 47 | 均質土層 | 6.9273 | 9.1108 | 6.0447 | 10.5655 |
| 48 | 均質土層 | 7.0250 | 11.0157 | 7.3085 | 12.7858 |
| 49 | 均質土層 | 7.1446 | 19.8010 | 13.1372 | 22.8061 |
| 50 | 均質土層 | 7.3071 | 19.4156 | 12.8815 | 22.0285 |
| 51 | 均質土層 | 7.4795 | 19.0082 | 12.6112 | 21.1034 |
| 52 | 均質土層 | 7.6628 | 18.5757 | 12.3243 | 20.0186 |
| 53 | 均質土層 | 7.8588 | 18.1144 | 12.0182 | 18.7606 |
| 54 | 均質土層 | 8.0280 | 11.3716 | 7.5447 | 11.3689 |
| 55 | 均質土層 | 8.1274 | 6.7658 | 4.4889 | 6.9011 |
| 56 | 均質土層 | 8.2643 | 18.2771 | 12.1262 | 18.4829 |
| 57 | 均質土層 | 8.4788 | 17.0223 | 11.2936 | 16.8878 |
| 58 | 均質土層 | 8.7076 | 15.6362 | 10.3740 | 15.0613 |
| 59 | 均質土層 | 8.9524 | 14.0896 | 9.3479 | 12.9732 |
| 60 | 均質土層 | 9.2152 | 12.3421 | 8.1885 | 10.5848 |
| 61 | 均質土層 | 9.4969 | 10.3369 | 6.8581 | 7.8456 |
| 62 | 均質土層 | 9.7753 | 7.9891 | 5.3005 | 4.6857 |

## 迭代收斂紀錄

本次收斂起始值 1.5。ΣR以當步F計算；最後FS採收斂當步Fraw並重新計算N′及ΣR。

| 步 | F當步 | ΣR kN/m | Fraw | Fnext | ¦Fraw−F¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.500000000 | 934.409589 | 1.506074324 | 1.503037162 | 6.074e-3 |
| 2 | 1.503037162 | 934.714573 | 1.506565895 | 1.504801529 | 3.529e-3 |
| 3 | 1.504801529 | 934.891321 | 1.506850776 | 1.505826152 | 2.049e-3 |
| 4 | 1.505826152 | 934.993821 | 1.507015985 | 1.506421069 | 1.190e-3 |
| 5 | 1.506421069 | 935.053287 | 1.507111831 | 1.506766450 | 6.908e-4 |
| 6 | 1.506766450 | 935.087794 | 1.507167449 | 1.506966949 | 4.010e-4 |
| 7 | 1.506966949 | 935.107820 | 1.507199727 | 1.507083338 | 2.328e-4 |
| 8 | 1.507083338 | 935.119443 | 1.507218461 | 1.507150900 | 1.351e-4 |
| 9 | 1.507150900 | 935.126190 | 1.507229335 | 1.507190118 | 7.844e-5 |
| 10 | 1.507190118 | 935.130106 | 1.507235647 | 1.507212882 | 4.553e-5 |
| 11 | 1.507212882 | 935.132379 | 1.507239311 | 1.507226096 | 2.643e-5 |
| 12 | 1.507226096 | 935.133698 | 1.507241437 | 1.507233767 | 1.534e-5 |
| 13 | 1.507233767 | 935.134464 | 1.507242672 | 1.507238219 | 8.905e-6 |
| 14 | 1.507238219 | 935.134908 | 1.507243388 | 1.507240804 | 5.169e-6 |
| 15 | 1.507240804 | 935.135166 | 1.507243804 | 1.507242304 | 3.000e-6 |
| 16 | 1.507242304 | 935.135316 | 1.507244045 | 1.507243175 | 1.742e-6 |
| 17 | 1.507243175 | 935.135403 | 1.507244186 | 1.507243680 | 1.011e-6 |
| 18 | 1.507243680 | 935.135454 | 1.507244267 | 1.507243974 | 5.868e-7 |
| 19 | 1.507243974 | 935.135483 | 1.507244314 | 1.507244144 | 3.406e-7 |
| 20 | 1.507244144 | 935.135500 | 1.507244342 | 1.507244243 | 1.977e-7 |
| 21 | 1.507244243 | 935.135510 | 1.507244358 | 1.507244300 | 1.148e-7 |
| 22 | 1.507244300 | 935.135516 | 1.507244367 | 1.507244333 | 6.662e-8 |
| 23 | 1.507244333 | 935.135519 | 1.507244372 | 1.507244353 | 3.867e-8 |
| 24 | 1.507244353 | 935.135521 | 1.507244375 | 1.507244364 | 2.245e-8 |
| 25 | 1.507244364 | 935.135522 | 1.507244377 | 1.507244370 | 1.303e-8 |

## 搜尋與排除紀錄

總候選 1851；有效 1187；排除 {"geometry":645,"depth":4,"upper-arc":15}。每個工況各自搜尋。最低值只能代表本次輸入範圍，不保證全域最低。

| 候選 FS | 出口 x m | 入口 x m | 半徑 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.50724438 | 0.0000 | 19.3750 | 17.6649 |
| 1.50724438 | 0.0000 | 19.3750 | 17.6649 |
| 1.50769824 | 0.0000 | 19.3750 | 18.0814 |
| 1.50774549 | 0.0000 | 19.3750 | 17.2544 |
| 1.50875381 | 0.0000 | 19.8661 | 18.4442 |
| 1.50890491 | 0.0000 | 19.3750 | 18.5035 |
| 1.50893588 | 0.0000 | 19.8661 | 18.0194 |
| 1.50921637 | -0.4911 | 19.3750 | 17.6006 |
| 1.50938235 | 0.0000 | 18.8839 | 16.9100 |
| 1.50952519 | 0.0000 | 18.8839 | 17.3123 |
| 1.50988136 | -0.4911 | 19.3750 | 18.0194 |
| 1.51021422 | 0.0000 | 19.8661 | 17.6006 |

# 四 暴雨最高水位 詳細計算

FS=0.849409522；要求 ≥1.20；未達門檻。圓心 cx=1.125000 m、cy=18.197943 m；半徑 R=18.232684 m；出口x=0.000000 m、入口x=17.410714 m；最大垂直深度=4.465016 m。

本工況 kh=0、kv=0；實際切片 62；負N′ 5片；力矩相對殘差 2.589460e-9。

重量ΣW=1061.947182 kN/m；ΣQ=4.107143 kN/m；ΣR抗剪=424.785788692 kN/m；D=500.095394523 kN/m。FS=(424.785788692)/(500.095394523)=0.849409522。表內數字四捨五入，程式運算及判定使用完整精度。

## 代表切片代入

第39片：x1=11.026786、x2=11.316964、yb=2.983113 m；b=0.290179 m；l=0.347735 m；α=33.438153°。W=25.909886、Q=0.000000 kN/m；u=43.784769、c′=10.000000 kPa；φ′=30.000000°。

V=(1−0)×25.909886+0.000000=25.909886 kN/m；sinα=0.551036536；cosα=0.834481118；tanφ′=0.577350269。

mα=0.834481118+0.551036536×0.577350269/0.849409522=1.209024944。

N′=[25.909886−43.784769×0.290179−10.000000×0.347735×0.551036536/0.849409522]/1.209024944=9.055747718 kN/m。

R抗剪=10.000000×0.347735+9.055747718×0.577350269=8.705691738 kN/m；T=8.705691738/0.849409522=10.249110138 kN/m。

## 代表切片重量積分分項

| xk m | wk | 下界 m | 上界 m | γ kN/m³ | ΔW kN/m | 分項重心 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.0595 | 0.555556 | 2.9095 | 7.3730 | 20.0000 | 7.195621 | 5.1412 |
| 11.1719 | 0.888889 | 2.9831 | 7.4479 | 20.0000 | 11.516359 | 5.2155 |
| 11.2843 | 0.555556 | 3.0579 | 7.5228 | 20.0000 | 7.197906 | 5.2904 |

ΣΔW=25.909886354 kN/m；yG=5.215686871 m。全部切片Gauss分項可另匯出JSON完整計算資料。

## 詳細切片計算總覽

以下表格以1 m剖面寬列總力。h=中點地表高程−中點底面高程；W採逐層Gauss積分。切片按計算座標x遞增編號，圖面鏡射不改編號；負驅動項保留。

| 切片 # | b m | h m | W kN | α ° | u kPa | 驅動Dᵢ kN | 抗滑Rᵢ kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2902 | 0.1051 | 0.6089 | -3.0808 | 1.0308 | -0.0327 | 3.2023 |
| 2 | 0.2902 | 0.3119 | 1.8088 | -2.1680 | 3.0584 | -0.0684 | 3.5269 |
| 3 | 0.2902 | 0.5140 | 2.9819 | -1.2557 | 5.0406 | -0.0653 | 3.8370 |
| 4 | 0.2902 | 0.7115 | 4.1281 | -0.3437 | 6.9774 | -0.0248 | 4.1331 |
| 5 | 0.2902 | 0.9044 | 5.2475 | 0.5682 | 8.8689 | 0.0520 | 4.4160 |
| 6 | 0.2902 | 1.0926 | 6.3401 | 1.4802 | 10.7152 | 0.1638 | 4.6864 |
| 7 | 0.2902 | 1.2763 | 7.4059 | 2.3926 | 12.5161 | 0.3092 | 4.9447 |
| 8 | 0.2902 | 1.4553 | 8.4448 | 3.3056 | 14.2716 | 0.4869 | 5.1916 |
| 9 | 0.2902 | 1.6297 | 9.4568 | 4.2195 | 15.9816 | 0.6958 | 5.4275 |
| 10 | 0.2902 | 1.7994 | 10.4417 | 5.1344 | 17.6459 | 0.9345 | 5.6528 |
| 11 | 0.2902 | 1.9644 | 11.3995 | 6.0507 | 19.2644 | 1.2016 | 5.8681 |
| 12 | 0.2902 | 2.1248 | 12.3300 | 6.9685 | 20.8368 | 1.4959 | 6.0737 |
| 13 | 0.2902 | 2.2804 | 13.2332 | 7.8881 | 22.3629 | 1.8161 | 6.2699 |
| 14 | 0.2902 | 2.4312 | 14.1087 | 8.8098 | 23.8424 | 2.1608 | 6.4570 |
| 15 | 0.2902 | 2.5773 | 14.9565 | 9.7337 | 25.2749 | 2.5287 | 6.6355 |
| 16 | 0.2902 | 2.7186 | 15.7763 | 10.6602 | 26.6602 | 2.9184 | 6.8055 |
| 17 | 0.2902 | 2.8550 | 16.5678 | 11.5896 | 27.9977 | 3.3285 | 6.9673 |
| 18 | 0.2902 | 2.9864 | 17.3309 | 12.5220 | 29.2871 | 3.7576 | 7.1211 |
| 19 | 0.2902 | 3.1130 | 18.0651 | 13.4579 | 30.5277 | 4.2043 | 7.2672 |
| 20 | 0.2902 | 3.2345 | 18.7702 | 14.3974 | 31.7192 | 4.6671 | 7.4057 |
| 21 | 0.2902 | 3.3509 | 19.4457 | 15.3409 | 32.8607 | 5.1446 | 7.5367 |
| 22 | 0.2902 | 3.4621 | 20.0914 | 16.2886 | 33.9518 | 5.6352 | 7.6605 |
| 23 | 0.2902 | 3.5682 | 20.7068 | 17.2410 | 34.9917 | 6.1373 | 7.7772 |
| 24 | 0.2902 | 3.6689 | 21.2914 | 18.1983 | 35.9796 | 6.6495 | 7.8868 |
| 25 | 0.2902 | 3.7642 | 21.8447 | 19.1609 | 36.9146 | 7.1699 | 7.9896 |
| 26 | 0.2902 | 3.8541 | 22.3662 | 20.1292 | 37.7959 | 7.6971 | 8.0854 |
| 27 | 0.2902 | 3.9384 | 22.8554 | 21.1034 | 38.6225 | 8.2292 | 8.1745 |
| 28 | 0.2902 | 4.0170 | 23.3115 | 22.0842 | 39.3933 | 8.7644 | 8.2567 |
| 29 | 0.2902 | 4.0898 | 23.7339 | 23.0718 | 40.1071 | 9.3009 | 8.3323 |
| 30 | 0.2902 | 4.1567 | 24.1220 | 24.0666 | 40.7628 | 9.8369 | 8.4011 |
| 31 | 0.2902 | 4.2174 | 24.4747 | 25.0693 | 41.3590 | 10.3703 | 8.4631 |
| 32 | 0.2902 | 4.2720 | 24.7915 | 26.0802 | 41.8943 | 10.8991 | 8.5183 |
| 33 | 0.2902 | 4.3202 | 25.0712 | 27.1000 | 42.3670 | 11.4210 | 8.5667 |
| 34 | 0.2902 | 4.3619 | 25.3129 | 28.1291 | 42.7755 | 11.9340 | 8.6080 |
| 35 | 0.2902 | 4.3968 | 25.5155 | 29.1682 | 43.1180 | 12.4356 | 8.6424 |
| 36 | 0.2902 | 4.4248 | 25.6779 | 30.2179 | 43.3924 | 12.9234 | 8.6695 |
| 37 | 0.2902 | 4.4456 | 25.7987 | 31.2790 | 43.5966 | 13.3948 | 8.6892 |
| 38 | 0.2902 | 4.4590 | 25.8765 | 32.3521 | 43.7283 | 13.8471 | 8.7014 |
| 39 | 0.2902 | 4.4648 | 25.9099 | 33.4382 | 43.7848 | 14.2773 | 8.7057 |
| 40 | 0.2902 | 4.4626 | 25.8971 | 34.5379 | 43.7633 | 14.6824 | 8.7019 |
| 41 | 0.2902 | 4.4522 | 25.8364 | 35.6525 | 43.6608 | 15.0592 | 8.6898 |
| 42 | 0.2902 | 4.4331 | 25.7256 | 36.7827 | 43.4739 | 15.4041 | 8.6688 |
| 43 | 0.2902 | 4.4050 | 25.5627 | 37.9300 | 43.1987 | 15.7133 | 8.6386 |
| 44 | 0.2902 | 4.3676 | 25.3451 | 39.0954 | 42.8313 | 15.9830 | 8.5987 |
| 45 | 0.2902 | 4.3202 | 25.0702 | 40.2804 | 42.3669 | 16.2086 | 8.5484 |
| 46 | 0.2902 | 4.2625 | 24.7348 | 41.4865 | 41.8004 | 16.3854 | 8.4872 |
| 47 | 0.2902 | 4.1937 | 24.3357 | 42.7155 | 41.1262 | 16.5083 | 8.4143 |
| 48 | 0.2902 | 4.1133 | 23.8688 | 43.9694 | 40.3377 | 16.5715 | 8.3286 |
| 49 | 0.2902 | 4.0205 | 23.3301 | 45.2503 | 39.4276 | 16.5688 | 8.2292 |
| 50 | 0.2902 | 3.9145 | 22.7144 | 46.5608 | 38.3877 | 16.4930 | 8.1149 |
| 51 | 0.2902 | 3.7942 | 22.0161 | 47.9038 | 37.2083 | 16.3364 | 7.9840 |
| 52 | 0.2009 | 3.6805 | 14.7864 | 49.0679 | 36.0932 | 11.1709 | 5.4417 |
| 53 | 0.0893 | 3.5781 | 6.3893 | 49.7688 | 35.0888 | 4.8779 | 2.3806 |
| 54 | 0.2902 | 3.3501 | 19.4379 | 50.7009 | 32.8528 | 15.0420 | 7.4354 |
| 55 | 0.2902 | 2.9861 | 17.3254 | 52.1636 | 29.2840 | 13.6830 | 6.9539 |
| 56 | 0.2902 | 2.6022 | 15.0965 | 53.6761 | 25.5186 | 12.1630 | 6.4409 |
| 57 | 0.2902 | 2.1960 | 12.7383 | 55.2449 | 21.5349 | 10.4658 | 5.8913 |
| 58 | 0.2902 | 1.7647 | 10.2350 | 56.8783 | 17.3062 | 8.5719 | 5.2986 |
| 59 | 0.2902 | 1.3052 | 7.5667 | 58.5864 | 12.7992 | 6.4576 | 4.6546 |
| 60 | 0.1696 | 0.9180 | 3.1130 | 60.0013 | 9.0028 | 2.6959 | 2.3993 |
| 61 | 0.1205 | 0.6620 | 1.5951 | 60.9262 | 6.4917 | 2.4476 | 2.1949 |
| 62 | 0.2902 | 0.2821 | 1.6260 | 62.2833 | 2.7664 | 4.0083 | 4.7360 |
| 合計 |  |  | 1061.947182 |  |  | 500.095395 | 424.785789 |

Dᵢ=Vᵢsinαᵢ+khWᵢ(cy−yGᵢ)/R；Rᵢ=c′ᵢlᵢ+N′ᵢtanφ′ᵢ。FS=ΣR/ΣD=424.785788692/500.095394523=0.849409519。合計使用未四捨五入數值。

## 切片幾何與重量明細

| 片 | x1 m | x2 m | yb m | α ° | b m | l m | W kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.2902 | -0.0084 | -3.0808 | 0.2902 | 0.2906 | 0.6089 |
| 2 | 0.2902 | 0.5804 | -0.0217 | -2.1680 | 0.2902 | 0.2904 | 1.8088 |
| 3 | 0.5804 | 0.8705 | -0.0304 | -1.2557 | 0.2902 | 0.2902 | 2.9819 |
| 4 | 0.8705 | 1.1607 | -0.0344 | -0.3437 | 0.2902 | 0.2902 | 4.1281 |
| 5 | 1.1607 | 1.4509 | -0.0338 | 0.5682 | 0.2902 | 0.2902 | 5.2475 |
| 6 | 1.4509 | 1.7411 | -0.0287 | 1.4802 | 0.2902 | 0.2903 | 6.3401 |
| 7 | 1.7411 | 2.0313 | -0.0188 | 2.3926 | 0.2902 | 0.2904 | 7.4059 |
| 8 | 2.0313 | 2.3214 | -0.0044 | 3.3056 | 0.2902 | 0.2907 | 8.4448 |
| 9 | 2.3214 | 2.6116 | 0.0147 | 4.2195 | 0.2902 | 0.2910 | 9.4568 |
| 10 | 2.6116 | 2.9018 | 0.0384 | 5.1344 | 0.2902 | 0.2913 | 10.4417 |
| 11 | 2.9018 | 3.1920 | 0.0668 | 6.0507 | 0.2902 | 0.2918 | 11.3995 |
| 12 | 3.1920 | 3.4821 | 0.0999 | 6.9685 | 0.2902 | 0.2923 | 12.3300 |
| 13 | 3.4821 | 3.7723 | 0.1378 | 7.8881 | 0.2902 | 0.2930 | 13.2332 |
| 14 | 3.7723 | 4.0625 | 0.1804 | 8.8098 | 0.2902 | 0.2936 | 14.1087 |
| 15 | 4.0625 | 4.3527 | 0.2277 | 9.7337 | 0.2902 | 0.2944 | 14.9565 |
| 16 | 4.3527 | 4.6429 | 0.2799 | 10.6602 | 0.2902 | 0.2953 | 15.7763 |
| 17 | 4.6429 | 4.9330 | 0.3370 | 11.5896 | 0.2902 | 0.2962 | 16.5678 |
| 18 | 4.9330 | 5.2232 | 0.3990 | 12.5220 | 0.2902 | 0.2972 | 17.3309 |
| 19 | 5.2232 | 5.5134 | 0.4659 | 13.4579 | 0.2902 | 0.2984 | 18.0651 |
| 20 | 5.5134 | 5.8036 | 0.5379 | 14.3974 | 0.2902 | 0.2996 | 18.7702 |
| 21 | 5.8036 | 6.0938 | 0.6149 | 15.3409 | 0.2902 | 0.3009 | 19.4457 |
| 22 | 6.0938 | 6.3839 | 0.6971 | 16.2886 | 0.2902 | 0.3023 | 20.0914 |
| 23 | 6.3839 | 6.6741 | 0.7845 | 17.2410 | 0.2902 | 0.3038 | 20.7068 |
| 24 | 6.6741 | 6.9643 | 0.8772 | 18.1983 | 0.2902 | 0.3055 | 21.2914 |
| 25 | 6.9643 | 7.2545 | 0.9753 | 19.1609 | 0.2902 | 0.3072 | 21.8447 |
| 26 | 7.2545 | 7.5446 | 1.0789 | 20.1292 | 0.2902 | 0.3091 | 22.3662 |
| 27 | 7.5446 | 7.8348 | 1.1881 | 21.1034 | 0.2902 | 0.3110 | 22.8554 |
| 28 | 7.8348 | 8.1250 | 1.3029 | 22.0842 | 0.2902 | 0.3132 | 23.3115 |
| 29 | 8.1250 | 8.4152 | 1.4236 | 23.0718 | 0.2902 | 0.3154 | 23.7339 |
| 30 | 8.4152 | 8.7054 | 1.5502 | 24.0666 | 0.2902 | 0.3178 | 24.1220 |
| 31 | 8.7054 | 8.9955 | 1.6829 | 25.0693 | 0.2902 | 0.3204 | 24.4747 |
| 32 | 8.9955 | 9.2857 | 1.8217 | 26.0802 | 0.2902 | 0.3231 | 24.7915 |
| 33 | 9.2857 | 9.5759 | 1.9670 | 27.1000 | 0.2902 | 0.3260 | 25.0712 |
| 34 | 9.5759 | 9.8661 | 2.1188 | 28.1291 | 0.2902 | 0.3290 | 25.3129 |
| 35 | 9.8661 | 10.1563 | 2.2773 | 29.1682 | 0.2902 | 0.3323 | 25.5155 |
| 36 | 10.1563 | 10.4464 | 2.4428 | 30.2179 | 0.2902 | 0.3358 | 25.6779 |
| 37 | 10.4464 | 10.7366 | 2.6154 | 31.2790 | 0.2902 | 0.3395 | 25.7987 |
| 38 | 10.7366 | 11.0268 | 2.7954 | 32.3521 | 0.2902 | 0.3435 | 25.8765 |
| 39 | 11.0268 | 11.3170 | 2.9831 | 33.4382 | 0.2902 | 0.3477 | 25.9099 |
| 40 | 11.3170 | 11.6071 | 3.1788 | 34.5379 | 0.2902 | 0.3523 | 25.8971 |
| 41 | 11.6071 | 11.8973 | 3.3827 | 35.6525 | 0.2902 | 0.3571 | 25.8364 |
| 42 | 11.8973 | 12.1875 | 3.5952 | 36.7827 | 0.2902 | 0.3623 | 25.7256 |
| 43 | 12.1875 | 12.4777 | 3.8167 | 37.9300 | 0.2902 | 0.3679 | 25.5627 |
| 44 | 12.4777 | 12.7679 | 4.0476 | 39.0954 | 0.2902 | 0.3739 | 25.3451 |
| 45 | 12.7679 | 13.0580 | 4.2884 | 40.2804 | 0.2902 | 0.3804 | 25.0702 |
| 46 | 13.0580 | 13.3482 | 4.5396 | 41.4865 | 0.2902 | 0.3874 | 24.7348 |
| 47 | 13.3482 | 13.6384 | 4.8018 | 42.7155 | 0.2902 | 0.3949 | 24.3357 |
| 48 | 13.6384 | 13.9286 | 5.0757 | 43.9694 | 0.2902 | 0.4032 | 23.8688 |
| 49 | 13.9286 | 14.2188 | 5.3619 | 45.2503 | 0.2902 | 0.4122 | 23.3301 |
| 50 | 14.2188 | 14.5089 | 5.6614 | 46.5608 | 0.2902 | 0.4220 | 22.7144 |
| 51 | 14.5089 | 14.7991 | 5.9752 | 47.9038 | 0.2902 | 0.4329 | 22.0161 |
| 52 | 14.7991 | 15.0000 | 6.2525 | 49.0679 | 0.2009 | 0.3066 | 14.7864 |
| 53 | 15.0000 | 15.0893 | 6.4219 | 49.7688 | 0.0893 | 0.1382 | 6.3893 |
| 54 | 15.0893 | 15.3795 | 6.6499 | 50.7009 | 0.2902 | 0.4582 | 19.4379 |
| 55 | 15.3795 | 15.6696 | 7.0139 | 52.1636 | 0.2902 | 0.4731 | 17.3254 |
| 56 | 15.6696 | 15.9598 | 7.3978 | 53.6761 | 0.2902 | 0.4899 | 15.0965 |
| 57 | 15.9598 | 16.2500 | 7.8040 | 55.2449 | 0.2902 | 0.5090 | 12.7383 |
| 58 | 16.2500 | 16.5402 | 8.2353 | 56.8783 | 0.2902 | 0.5311 | 10.2350 |
| 59 | 16.5402 | 16.8304 | 8.6948 | 58.5864 | 0.2902 | 0.5567 | 7.5667 |
| 60 | 16.8304 | 17.0000 | 9.0820 | 60.0013 | 0.1696 | 0.3393 | 3.1130 |
| 61 | 17.0000 | 17.1205 | 9.3380 | 60.9262 | 0.1205 | 0.2480 | 1.5951 |
| 62 | 17.1205 | 17.4107 | 9.7179 | 62.2833 | 0.2902 | 0.6239 | 1.6260 |

## 切片水壓與有效法向力明細

| 片 | Q kN/m | u kPa | c′ kPa | φ′ ° | V kN/m | mα | N′ kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 1.0308 | 10.0000 | 30.000 | 0.6089 | 0.962024 | 0.5132 |
| 2 | 0.0000 | 3.0584 | 10.0000 | 30.000 | 1.8088 | 0.973571 | 1.0792 |
| 3 | 0.0000 | 5.0406 | 10.0000 | 30.000 | 2.9819 | 0.984865 | 1.6186 |
| 4 | 0.0000 | 6.9774 | 10.0000 | 30.000 | 4.1281 | 0.995905 | 2.1326 |
| 5 | 0.0000 | 8.8689 | 10.0000 | 30.000 | 5.2475 | 1.006691 | 2.6225 |
| 6 | 0.0000 | 10.7152 | 10.0000 | 30.000 | 6.3401 | 1.017224 | 3.0893 |
| 7 | 0.0000 | 12.5161 | 10.0000 | 30.000 | 7.4059 | 1.027504 | 3.5341 |
| 8 | 0.0000 | 14.2716 | 10.0000 | 30.000 | 8.4448 | 1.037530 | 3.9576 |
| 9 | 0.0000 | 15.9816 | 10.0000 | 30.000 | 9.4568 | 1.047301 | 4.3609 |
| 10 | 0.0000 | 17.6459 | 10.0000 | 30.000 | 10.4417 | 1.056817 | 4.7447 |
| 11 | 0.0000 | 19.2644 | 10.0000 | 30.000 | 11.3995 | 1.066076 | 5.1097 |
| 12 | 0.0000 | 20.8368 | 10.0000 | 30.000 | 12.3300 | 1.075078 | 5.4565 |
| 13 | 0.0000 | 22.3629 | 10.0000 | 30.000 | 13.2332 | 1.083820 | 5.7857 |
| 14 | 0.0000 | 23.8424 | 10.0000 | 30.000 | 14.1087 | 1.092302 | 6.0979 |
| 15 | 0.0000 | 25.2749 | 10.0000 | 30.000 | 14.9565 | 1.100522 | 6.3936 |
| 16 | 0.0000 | 26.6602 | 10.0000 | 30.000 | 15.7763 | 1.108477 | 6.6732 |
| 17 | 0.0000 | 27.9977 | 10.0000 | 30.000 | 16.5678 | 1.116165 | 6.9371 |
| 18 | 0.0000 | 29.2871 | 10.0000 | 30.000 | 17.3309 | 1.123584 | 7.1856 |
| 19 | 0.0000 | 30.5277 | 10.0000 | 30.000 | 18.0651 | 1.130730 | 7.4192 |
| 20 | 0.0000 | 31.7192 | 10.0000 | 30.000 | 18.7702 | 1.137601 | 7.6380 |
| 21 | 0.0000 | 32.8607 | 10.0000 | 30.000 | 19.4457 | 1.144193 | 7.8423 |
| 22 | 0.0000 | 33.9518 | 10.0000 | 30.000 | 20.0914 | 1.150503 | 8.0322 |
| 23 | 0.0000 | 34.9917 | 10.0000 | 30.000 | 20.7068 | 1.156526 | 8.2080 |
| 24 | 0.0000 | 35.9796 | 10.0000 | 30.000 | 21.2914 | 1.162259 | 8.3697 |
| 25 | 0.0000 | 36.9146 | 10.0000 | 30.000 | 21.8447 | 1.167696 | 8.5175 |
| 26 | 0.0000 | 37.7959 | 10.0000 | 30.000 | 22.3662 | 1.172832 | 8.6513 |
| 27 | 0.0000 | 38.6225 | 10.0000 | 30.000 | 22.8554 | 1.177663 | 8.7712 |
| 28 | 0.0000 | 39.3933 | 10.0000 | 30.000 | 23.3115 | 1.182181 | 8.8771 |
| 29 | 0.0000 | 40.1071 | 10.0000 | 30.000 | 23.7339 | 1.186381 | 8.9689 |
| 30 | 0.0000 | 40.7628 | 10.0000 | 30.000 | 24.1220 | 1.190256 | 9.0465 |
| 31 | 0.0000 | 41.3590 | 10.0000 | 30.000 | 24.4747 | 1.193798 | 9.1097 |
| 32 | 0.0000 | 41.8943 | 10.0000 | 30.000 | 24.7915 | 1.196999 | 9.1583 |
| 33 | 0.0000 | 42.3670 | 10.0000 | 30.000 | 25.0712 | 1.199850 | 9.1920 |
| 34 | 0.0000 | 42.7755 | 10.0000 | 30.000 | 25.3129 | 1.202342 | 9.2104 |
| 35 | 0.0000 | 43.1180 | 10.0000 | 30.000 | 25.5155 | 1.204465 | 9.2131 |
| 36 | 0.0000 | 43.3924 | 10.0000 | 30.000 | 25.6779 | 1.206208 | 9.1996 |
| 37 | 0.0000 | 43.5966 | 10.0000 | 30.000 | 25.7987 | 1.207557 | 9.1693 |
| 38 | 0.0000 | 43.7283 | 10.0000 | 30.000 | 25.8765 | 1.208501 | 9.1216 |
| 39 | 0.0000 | 43.7848 | 10.0000 | 30.000 | 25.9099 | 1.209025 | 9.0557 |
| 40 | 0.0000 | 43.7633 | 10.0000 | 30.000 | 25.8971 | 1.209113 | 8.9708 |
| 41 | 0.0000 | 43.6608 | 10.0000 | 30.000 | 25.8364 | 1.208747 | 8.8657 |
| 42 | 0.0000 | 43.4739 | 10.0000 | 30.000 | 25.7256 | 1.207909 | 8.7394 |
| 43 | 0.0000 | 43.1987 | 10.0000 | 30.000 | 25.5627 | 1.206578 | 8.5904 |
| 44 | 0.0000 | 42.8313 | 10.0000 | 30.000 | 25.3451 | 1.204730 | 8.4173 |
| 45 | 0.0000 | 42.3669 | 10.0000 | 30.000 | 25.0702 | 1.202340 | 8.2182 |
| 46 | 0.0000 | 41.8004 | 10.0000 | 30.000 | 24.7348 | 1.199380 | 7.9910 |
| 47 | 0.0000 | 41.1262 | 10.0000 | 30.000 | 24.3357 | 1.195817 | 7.7333 |
| 48 | 0.0000 | 40.3377 | 10.0000 | 30.000 | 23.8688 | 1.191614 | 7.4422 |
| 49 | 0.0000 | 39.4276 | 10.0000 | 30.000 | 23.3301 | 1.186732 | 7.1143 |
| 50 | 0.0000 | 38.3877 | 10.0000 | 30.000 | 22.7144 | 1.181123 | 6.7457 |
| 51 | 0.0000 | 37.2083 | 10.0000 | 30.000 | 22.0161 | 1.174734 | 6.3314 |
| 52 | 0.0000 | 36.0932 | 10.0000 | 30.000 | 14.7864 | 1.168674 | 4.1143 |
| 53 | 0.0000 | 35.0888 | 10.0000 | 30.000 | 6.3893 | 1.164793 | 1.7289 |
| 54 | 0.0000 | 32.8528 | 10.0000 | 30.000 | 19.4379 | 1.159360 | 4.9430 |
| 55 | 0.0000 | 29.2840 | 10.0000 | 30.000 | 17.3254 | 1.150218 | 3.8509 |
| 56 | 0.0000 | 25.5186 | 10.0000 | 30.000 | 15.0965 | 1.139977 | 2.6711 |
| 57 | 0.0000 | 21.5349 | 10.0000 | 30.000 | 12.7383 | 1.128515 | 1.3875 |
| 58 | 0.0000 | 17.3062 | 10.0000 | 30.000 | 10.2350 | 1.115682 | -0.0207 |
| 59 | 0.0000 | 12.7992 | 10.0000 | 30.000 | 7.5667 | 1.101293 | -1.5810 |
| 60 | 0.0000 | 9.0028 | 10.0000 | 30.000 | 3.1130 | 1.088632 | -1.7212 |
| 61 | 1.2054 | 6.4917 | 10.0000 | 30.000 | 2.8005 | 1.079997 | -0.4947 |
| 62 | 2.9018 | 2.7664 | 10.0000 | 30.000 | 4.5278 | 1.066817 | -2.6033 |

## 切片抗剪與驅動力明細

| 片 | 基底材料 | yG m | R抗剪 kN/m | T kN/m | D分項 kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均質土層 | 0.0590 | 3.2023 | 3.7700 | -0.0327 |
| 2 | 均質土層 | 0.1393 | 3.5269 | 4.1522 | -0.0684 |
| 3 | 均質土層 | 0.2298 | 3.8370 | 4.5172 | -0.0653 |
| 4 | 均質土層 | 0.3236 | 4.1331 | 4.8659 | -0.0248 |
| 5 | 均質土層 | 0.4202 | 4.4160 | 5.1990 | 0.0520 |
| 6 | 均質土層 | 0.5192 | 4.6864 | 5.5172 | 0.1638 |
| 7 | 均質土層 | 0.6206 | 4.9447 | 5.8213 | 0.3092 |
| 8 | 均質土層 | 0.7244 | 5.1916 | 6.1120 | 0.4869 |
| 9 | 均質土層 | 0.8306 | 5.4275 | 6.3897 | 0.6958 |
| 10 | 均質土層 | 0.9391 | 5.6528 | 6.6550 | 0.9345 |
| 11 | 均質土層 | 1.0499 | 5.8681 | 6.9084 | 1.2016 |
| 12 | 均質土層 | 1.1631 | 6.0737 | 7.1505 | 1.4959 |
| 13 | 均質土層 | 1.2787 | 6.2699 | 7.3814 | 1.8161 |
| 14 | 均質土層 | 1.3967 | 6.4570 | 7.6018 | 2.1608 |
| 15 | 均質土層 | 1.5171 | 6.6355 | 7.8119 | 2.5287 |
| 16 | 均質土層 | 1.6399 | 6.8055 | 8.0120 | 2.9184 |
| 17 | 均質土層 | 1.7651 | 6.9673 | 8.2025 | 3.3285 |
| 18 | 均質土層 | 1.8928 | 7.1211 | 8.3836 | 3.7576 |
| 19 | 均質土層 | 2.0229 | 7.2672 | 8.5556 | 4.2043 |
| 20 | 均質土層 | 2.1556 | 7.4057 | 8.7186 | 4.6671 |
| 21 | 均質土層 | 2.2908 | 7.5367 | 8.8729 | 5.1446 |
| 22 | 均質土層 | 2.4286 | 7.6605 | 9.0187 | 5.6352 |
| 23 | 均質土層 | 2.5691 | 7.7772 | 9.1560 | 6.1373 |
| 24 | 均質土層 | 2.7121 | 7.8868 | 9.2851 | 6.6495 |
| 25 | 均質土層 | 2.8579 | 7.9896 | 9.4060 | 7.1699 |
| 26 | 均質土層 | 3.0064 | 8.0854 | 9.5189 | 7.6971 |
| 27 | 均質土層 | 3.1577 | 8.1745 | 9.6237 | 8.2292 |
| 28 | 均質土層 | 3.3118 | 8.2567 | 9.7206 | 8.7644 |
| 29 | 均質土層 | 3.4688 | 8.3323 | 9.8095 | 9.3009 |
| 30 | 均質土層 | 3.6289 | 8.4011 | 9.8905 | 9.8369 |
| 31 | 均質土層 | 3.7919 | 8.4631 | 9.9635 | 10.3703 |
| 32 | 均質土層 | 3.9580 | 8.5183 | 10.0285 | 10.8991 |
| 33 | 均質土層 | 4.1274 | 8.5667 | 10.0854 | 11.4210 |
| 34 | 均質土層 | 4.3000 | 8.6080 | 10.1341 | 11.9340 |
| 35 | 均質土層 | 4.4760 | 8.6424 | 10.1745 | 12.4356 |
| 36 | 均質土層 | 4.6554 | 8.6695 | 10.2065 | 12.9234 |
| 37 | 均質土層 | 4.8384 | 8.6892 | 10.2297 | 13.3948 |
| 38 | 均質土層 | 5.0251 | 8.7014 | 10.2440 | 13.8471 |
| 39 | 均質土層 | 5.2157 | 8.7057 | 10.2491 | 14.2773 |
| 40 | 均質土層 | 5.4102 | 8.7019 | 10.2447 | 14.6824 |
| 41 | 均質土層 | 5.6089 | 8.6898 | 10.2304 | 15.0592 |
| 42 | 均質土層 | 5.8118 | 8.6688 | 10.2057 | 15.4041 |
| 43 | 均質土層 | 6.0193 | 8.6386 | 10.1701 | 15.7133 |
| 44 | 均質土層 | 6.2314 | 8.5987 | 10.1231 | 15.9830 |
| 45 | 均質土層 | 6.4485 | 8.5484 | 10.0640 | 16.2086 |
| 46 | 均質土層 | 6.6708 | 8.4872 | 9.9919 | 16.3854 |
| 47 | 均質土層 | 6.8986 | 8.4143 | 9.9060 | 16.5083 |
| 48 | 均質土層 | 7.1322 | 8.3286 | 9.8052 | 16.5715 |
| 49 | 均質土層 | 7.3720 | 8.2292 | 9.6882 | 16.5688 |
| 50 | 均質土層 | 7.6184 | 8.1149 | 9.5535 | 16.4930 |
| 51 | 均質土層 | 7.8718 | 7.9840 | 9.3995 | 16.3364 |
| 52 | 均質土層 | 8.0926 | 5.4417 | 6.4064 | 11.1709 |
| 53 | 均質土層 | 8.2109 | 2.3806 | 2.8027 | 4.8779 |
| 54 | 均質土層 | 8.3238 | 7.4354 | 8.7536 | 15.0420 |
| 55 | 均質土層 | 8.5054 | 6.9539 | 8.1868 | 13.6830 |
| 56 | 均質土層 | 8.6969 | 6.4409 | 7.5828 | 12.1630 |
| 57 | 均質土層 | 8.8992 | 5.8913 | 6.9358 | 10.4658 |
| 58 | 均質土層 | 9.1135 | 5.2986 | 6.2380 | 8.5719 |
| 59 | 均質土層 | 9.3409 | 4.6546 | 5.4798 | 6.4576 |
| 60 | 均質土層 | 9.5373 | 2.3993 | 2.8246 | 2.6959 |
| 61 | 均質土層 | 9.6662 | 2.1949 | 2.5840 | 2.4476 |
| 62 | 均質土層 | 9.8145 | 4.7360 | 5.5756 | 4.0083 |

## 迭代收斂紀錄

本次收斂起始值 1.5。ΣR以當步F計算；最後FS採收斂當步Fraw並重新計算N′及ΣR。

| 步 | F當步 | ΣR kN/m | Fraw | Fnext | ¦Fraw−F¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.500000000 | 480.539198 | 0.960895067 | 1.230447534 | 5.391e-1 |
| 2 | 1.230447534 | 462.643061 | 0.925109622 | 1.077778578 | 3.053e-1 |
| 3 | 1.077778578 | 449.737923 | 0.899304269 | 0.988541423 | 1.785e-1 |
| 4 | 0.988541423 | 440.932515 | 0.881696813 | 0.935119118 | 1.068e-1 |
| 5 | 0.935119118 | 435.118157 | 0.870070315 | 0.902594716 | 6.505e-2 |
| 6 | 0.902594716 | 431.352529 | 0.862540495 | 0.882567606 | 4.005e-2 |
| 7 | 0.882567606 | 428.941823 | 0.857720003 | 0.870143804 | 2.485e-2 |
| 8 | 0.870143804 | 427.409301 | 0.854655544 | 0.862399674 | 1.549e-2 |
| 9 | 0.862399674 | 426.439226 | 0.852715764 | 0.857557719 | 9.684e-3 |
| 10 | 0.857557719 | 425.826802 | 0.851491149 | 0.854524434 | 6.067e-3 |
| 11 | 0.854524434 | 425.440804 | 0.850719301 | 0.852621867 | 3.805e-3 |
| 12 | 0.852621867 | 425.197769 | 0.850233322 | 0.851427595 | 2.389e-3 |
| 13 | 0.851427595 | 425.044845 | 0.849927532 | 0.850677564 | 1.500e-3 |
| 14 | 0.850677564 | 424.948659 | 0.849735199 | 0.850206381 | 9.424e-4 |
| 15 | 0.850206381 | 424.888177 | 0.849614257 | 0.849910319 | 5.921e-4 |
| 16 | 0.849910319 | 424.850151 | 0.849538219 | 0.849724269 | 3.721e-4 |
| 17 | 0.849724269 | 424.826246 | 0.849490418 | 0.849607343 | 2.339e-4 |
| 18 | 0.849607343 | 424.811219 | 0.849460369 | 0.849533856 | 1.470e-4 |
| 19 | 0.849533856 | 424.801773 | 0.849441481 | 0.849487669 | 9.237e-5 |
| 20 | 0.849487669 | 424.795835 | 0.849429609 | 0.849458639 | 5.806e-5 |
| 21 | 0.849458639 | 424.792103 | 0.849422146 | 0.849440393 | 3.649e-5 |
| 22 | 0.849440393 | 424.789758 | 0.849417456 | 0.849428924 | 2.294e-5 |
| 23 | 0.849428924 | 424.788283 | 0.849414508 | 0.849421716 | 1.442e-5 |
| 24 | 0.849421716 | 424.787356 | 0.849412654 | 0.849417185 | 9.062e-6 |
| 25 | 0.849417185 | 424.786774 | 0.849411490 | 0.849414337 | 5.696e-6 |
| 26 | 0.849414337 | 424.786408 | 0.849410757 | 0.849412547 | 3.580e-6 |
| 27 | 0.849412547 | 424.786178 | 0.849410297 | 0.849411422 | 2.250e-6 |
| 28 | 0.849411422 | 424.786033 | 0.849410008 | 0.849410715 | 1.414e-6 |
| 29 | 0.849410715 | 424.785942 | 0.849409826 | 0.849410271 | 8.890e-7 |
| 30 | 0.849410271 | 424.785885 | 0.849409712 | 0.849409991 | 5.587e-7 |
| 31 | 0.849409991 | 424.785849 | 0.849409640 | 0.849409816 | 3.512e-7 |
| 32 | 0.849409816 | 424.785827 | 0.849409595 | 0.849409705 | 2.207e-7 |
| 33 | 0.849409705 | 424.785812 | 0.849409567 | 0.849409636 | 1.387e-7 |
| 34 | 0.849409636 | 424.785803 | 0.849409549 | 0.849409592 | 8.721e-8 |
| 35 | 0.849409592 | 424.785798 | 0.849409538 | 0.849409565 | 5.481e-8 |
| 36 | 0.849409565 | 424.785794 | 0.849409531 | 0.849409548 | 3.445e-8 |
| 37 | 0.849409548 | 424.785792 | 0.849409526 | 0.849409537 | 2.166e-8 |
| 38 | 0.849409537 | 424.785791 | 0.849409523 | 0.849409530 | 1.361e-8 |
| 39 | 0.849409530 | 424.785790 | 0.849409522 | 0.849409526 | 8.555e-9 |

## 搜尋與排除紀錄

總候選 1851；有效 1186；排除 {"geometry":646,"depth":4,"upper-arc":15}。每個工況各自搜尋。最低值只能代表本次輸入範圍，不保證全域最低。

| 候選 FS | 出口 x m | 入口 x m | 半徑 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.84940952 | 0.0000 | 17.4107 | 18.2327 |
| 0.84947210 | 0.0000 | 17.4107 | 18.6386 |
| 0.84947210 | 0.0000 | 17.4107 | 18.6386 |
| 0.84957901 | 0.0000 | 17.9018 | 19.4536 |
| 0.84964515 | 0.0000 | 17.9018 | 19.0353 |
| 0.84983809 | 0.0000 | 17.4107 | 17.8306 |
| 0.84997827 | 0.0000 | 17.4107 | 19.0482 |
| 0.85015670 | 0.0000 | 17.9018 | 18.6207 |
| 0.85088519 | 0.0000 | 17.4107 | 19.4613 |
| 0.85251234 | 0.0000 | 16.9196 | 17.8474 |
| 0.85274386 | 0.0000 | 18.3929 | 20.2923 |
| 0.85329432 | 0.0000 | 16.9196 | 18.2448 |

# 四 地震 詳細計算

FS=1.241747464；要求 ≥1.10；達門檻 僅限本模型。圓心 cx=3.562500 m、cy=18.468431 m；半徑 R=18.808890 m；出口x=0.000000 m、入口x=20.357143 m；最大垂直深度=6.512042 m。

本工況 kh=0.1、kv=0.05；實際切片 62；負N′ 0片；力矩相對殘差 1.164060e-9。同一圓弧±kv結果 kv=0.05 FS=1.241747464；kv=-0.05 FS=1.251573750。

重量ΣW=1579.329984 kN/m；ΣQ=33.571429 kN/m；ΣR抗剪=932.715170198 kN/m；D=751.131126481 kN/m。FS=(932.715170198)/(751.131126481)=1.241747464。表內數字四捨五入，程式運算及判定使用完整精度。

## 代表切片代入

第42片：x1=13.910714、x2=14.250000、yb=2.875194 m；b=0.339286 m；l=0.409254 m；α=34.000217°。W=41.469284、Q=0.000000 kN/m；u=24.631466、c′=10.000000 kPa；φ′=30.000000°。

V=(1−0.05)×41.469284+0.000000=39.395820 kN/m；sinα=0.559196049；cosα=0.829035451；tanφ′=0.577350269。

mα=0.829035451+0.559196049×0.577350269/1.241747464=1.089033557。

N′=[39.395820−24.631466×0.339286−10.000000×0.409254×0.559196049/1.241747464]/1.089033557=26.808837949 kN/m。

R抗剪=10.000000×0.409254+26.808837949×0.577350269=19.570625463 kN/m；T=19.570625463/1.241747464=15.760551991 kN/m。

## 代表切片重量積分分項

| xk m | wk | 下界 m | 上界 m | γ kN/m³ | ΔW kN/m | 分項重心 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9490 | 0.555556 | 2.7874 | 5.2993 | 20.0000 | 4.734809 | 4.0433 |
| 13.9490 | 0.555556 | 5.2993 | 9.2993 | 18.0000 | 6.785714 | 7.2993 |
| 14.0804 | 0.888889 | 2.8752 | 5.3869 | 20.0000 | 7.575000 | 4.1310 |
| 14.0804 | 0.888889 | 5.3869 | 9.3869 | 18.0000 | 10.857143 | 7.3869 |
| 14.2118 | 0.555556 | 2.9646 | 5.4745 | 20.0000 | 4.730904 | 4.2196 |
| 14.2118 | 0.555556 | 5.4745 | 9.4745 | 18.0000 | 6.785714 | 7.4745 |

ΣΔW=41.469284092 kN/m；yG=6.049080247 m。全部切片Gauss分項可另匯出JSON完整計算資料。

## 詳細切片計算總覽

以下表格以1 m剖面寬列總力。h=中點地表高程−中點底面高程；W採逐層Gauss積分。切片按計算座標x遞增編號，圖面鏡射不改編號；負驅動項保留。

| 切片 # | b m | h m | W kN | α ° | u kPa | 驅動Dᵢ kN | 抗滑Rᵢ kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3393 | 0.1450 | 0.8840 | -10.3922 | 0.0000 | -0.0649 | 4.3099 |
| 2 | 0.3393 | 0.4302 | 2.6258 | -9.3432 | 0.0000 | -0.1489 | 5.3038 |
| 3 | 0.3393 | 0.7091 | 4.3287 | -8.2972 | 0.0000 | -0.1733 | 6.2520 |
| 4 | 0.3393 | 0.9816 | 5.9930 | -7.2541 | 0.0000 | -0.1401 | 7.1574 |
| 5 | 0.3393 | 1.2478 | 7.6191 | -6.2134 | 0.0000 | -0.0513 | 8.0226 |
| 6 | 0.3393 | 1.5078 | 9.2071 | -5.1747 | 0.0000 | 0.0911 | 8.8500 |
| 7 | 0.3393 | 1.7617 | 10.7572 | -4.1377 | 0.0000 | 0.2851 | 9.6416 |
| 8 | 0.3393 | 2.0093 | 12.2697 | -3.1021 | 0.0000 | 0.5288 | 10.3995 |
| 9 | 0.3393 | 2.2508 | 13.7446 | -2.0675 | 0.0000 | 0.8202 | 11.1254 |
| 10 | 0.3393 | 2.4862 | 15.1821 | -1.0336 | 0.0000 | 1.1574 | 11.8210 |
| 11 | 0.3393 | 2.7155 | 16.5821 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5384 | 12.4879 |
| 12 | 0.3393 | 2.9386 | 17.9448 | 1.0336 | 0.0000 | 1.9614 | 13.1273 |
| 13 | 0.3393 | 3.1556 | 19.2701 | 2.0675 | 0.0000 | 2.4245 | 13.7406 |
| 14 | 0.3393 | 3.3665 | 20.5579 | 3.1021 | 0.0000 | 2.9256 | 14.3290 |
| 15 | 0.3393 | 3.5712 | 21.8082 | 4.1377 | 0.0000 | 3.4629 | 14.8935 |
| 16 | 0.3393 | 3.7698 | 23.0208 | 5.1747 | 0.0000 | 4.0344 | 15.4350 |
| 17 | 0.3393 | 3.9621 | 24.2022 | 6.2134 | 0.0000 | 4.6395 | 15.9580 |
| 18 | 0.3393 | 4.1482 | 25.4327 | 7.2541 | 1.4538 | 5.2943 | 16.2343 |
| 19 | 0.3393 | 4.3281 | 26.6532 | 8.2972 | 3.2176 | 5.9870 | 16.4499 |
| 20 | 0.3393 | 4.5016 | 27.8308 | 9.3432 | 4.9195 | 6.7090 | 16.6575 |
| 21 | 0.3393 | 4.6688 | 28.9652 | 10.3922 | 6.5589 | 7.4579 | 16.8576 |
| 22 | 0.3393 | 4.8296 | 30.0559 | 11.4448 | 8.1352 | 8.2315 | 17.0504 |
| 23 | 0.3393 | 4.9838 | 31.1025 | 12.5014 | 9.6478 | 9.0274 | 17.2361 |
| 24 | 0.3393 | 5.1315 | 32.1045 | 13.5622 | 11.0959 | 9.8432 | 17.4149 |
| 25 | 0.3393 | 5.2725 | 33.0612 | 14.6279 | 12.4786 | 10.6765 | 17.5870 |
| 26 | 0.3393 | 5.4067 | 33.9721 | 15.6987 | 13.7951 | 11.5248 | 17.7526 |
| 27 | 0.3393 | 5.5341 | 34.8365 | 16.7752 | 15.0442 | 12.3856 | 17.9117 |
| 28 | 0.3393 | 5.6545 | 35.6535 | 17.8578 | 16.2250 | 13.2562 | 18.0646 |
| 29 | 0.3393 | 5.7678 | 36.4223 | 18.9471 | 17.3362 | 14.1339 | 18.2113 |
| 30 | 0.3393 | 5.8739 | 37.1421 | 20.0435 | 18.3765 | 15.0161 | 18.3520 |
| 31 | 0.3393 | 5.9726 | 37.8117 | 21.1476 | 19.3443 | 15.8997 | 18.4867 |
| 32 | 0.3393 | 6.0637 | 38.4302 | 22.2600 | 20.2381 | 16.7818 | 18.6154 |
| 33 | 0.3393 | 6.1471 | 38.9962 | 23.3813 | 21.0562 | 17.6594 | 18.7382 |
| 34 | 0.3393 | 6.2226 | 39.5085 | 24.5122 | 21.7967 | 18.5292 | 18.8551 |
| 35 | 0.3393 | 6.2900 | 39.9657 | 25.6534 | 22.4575 | 19.3879 | 18.9661 |
| 36 | 0.3393 | 6.3491 | 40.3661 | 26.8056 | 23.0363 | 20.2319 | 19.0711 |
| 37 | 0.3393 | 6.3995 | 40.7082 | 27.9696 | 23.5307 | 21.0577 | 19.1701 |
| 38 | 0.3393 | 6.4410 | 40.9899 | 29.1463 | 23.9380 | 21.8613 | 19.2630 |
| 39 | 0.3393 | 6.4733 | 41.2092 | 30.3367 | 24.2551 | 22.6386 | 19.3496 |
| 40 | 0.3393 | 6.4962 | 41.3640 | 31.5417 | 24.4789 | 23.3853 | 19.4299 |
| 41 | 0.3393 | 6.5091 | 41.4516 | 32.7625 | 24.6057 | 24.0968 | 19.5037 |
| 42 | 0.3393 | 6.5117 | 41.4693 | 34.0002 | 24.6315 | 24.7682 | 19.5706 |
| 43 | 0.3393 | 6.5036 | 41.4141 | 35.2563 | 24.5519 | 25.3942 | 19.6305 |
| 44 | 0.3393 | 6.4842 | 41.2826 | 36.5321 | 24.3620 | 25.9691 | 19.6830 |
| 45 | 0.0714 | 6.4668 | 8.6669 | 37.3146 | 24.1913 | 5.5351 | 4.1500 |
| 46 | 0.2679 | 6.3598 | 31.9258 | 37.9672 | 23.1417 | 20.6496 | 15.4602 |
| 47 | 0.3393 | 6.1178 | 38.7958 | 39.1498 | 20.7687 | 25.6620 | 19.2727 |
| 48 | 0.3393 | 5.8349 | 36.8758 | 40.4955 | 17.9943 | 24.9950 | 18.9137 |
| 49 | 0.3393 | 5.5381 | 34.8613 | 41.8688 | 15.0834 | 24.1980 | 18.5395 |
| 50 | 0.3393 | 5.2264 | 32.7461 | 43.2723 | 12.0269 | 23.2623 | 18.1481 |
| 51 | 0.3393 | 4.8989 | 30.5232 | 44.7089 | 8.8149 | 22.1779 | 17.7374 |
| 52 | 0.0357 | 4.7106 | 3.0790 | 45.5182 | 6.9689 | 2.2647 | 1.8425 |
| 53 | 0.3036 | 4.5356 | 25.1054 | 46.2607 | 5.2528 | 20.8614 | 17.1689 |
| 54 | 0.3393 | 4.1912 | 25.7204 | 47.6958 | 1.8751 | 22.0266 | 18.7737 |
| 55 | 0.3393 | 3.8080 | 23.2507 | 49.2549 | 0.0000 | 20.5873 | 18.0151 |
| 56 | 0.3393 | 3.4028 | 20.7754 | 50.8648 | 0.0000 | 19.0641 | 16.8852 |
| 57 | 0.3393 | 2.9733 | 18.1512 | 52.5324 | 0.0000 | 17.3400 | 15.6622 |
| 58 | 0.3393 | 2.5164 | 15.3603 | 54.2659 | 0.0000 | 15.3938 | 14.3291 |
| 59 | 0.3393 | 2.0288 | 12.3811 | 56.0756 | 0.0000 | 13.1997 | 12.8642 |
| 60 | 0.3393 | 1.5058 | 9.1858 | 57.9746 | 0.0000 | 10.7257 | 11.2387 |
| 61 | 0.3393 | 0.9417 | 5.7384 | 59.9801 | 0.0000 | 7.9311 | 9.4134 |
| 62 | 0.3393 | 0.3284 | 1.9902 | 62.1153 | 0.0000 | 4.7619 | 7.3331 |
| 合計 |  |  | 1579.329984 |  |  | 751.131126 | 932.715170 |

Dᵢ=Vᵢsinαᵢ+khWᵢ(cy−yGᵢ)/R；Rᵢ=c′ᵢlᵢ+N′ᵢtanφ′ᵢ。FS=ΣR/ΣD=932.715170198/751.131126481=1.241747462。合計使用未四捨五入數值。

## 切片幾何與重量明細

| 片 | x1 m | x2 m | yb m | α ° | b m | l m | W kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.3393 | -0.0319 | -10.3922 | 0.3393 | 0.3449 | 0.8840 |
| 2 | 0.3393 | 0.6786 | -0.0909 | -9.3432 | 0.3393 | 0.3438 | 2.6258 |
| 3 | 0.6786 | 1.0179 | -0.1436 | -8.2972 | 0.3393 | 0.3429 | 4.3287 |
| 4 | 1.0179 | 1.3571 | -0.1899 | -7.2541 | 0.3393 | 0.3420 | 5.9930 |
| 5 | 1.3571 | 1.6964 | -0.2300 | -6.2134 | 0.3393 | 0.3413 | 7.6191 |
| 6 | 1.6964 | 2.0357 | -0.2638 | -5.1747 | 0.3393 | 0.3407 | 9.2071 |
| 7 | 2.0357 | 2.3750 | -0.2914 | -4.1377 | 0.3393 | 0.3402 | 10.7572 |
| 8 | 2.3750 | 2.7143 | -0.3129 | -3.1021 | 0.3393 | 0.3398 | 12.2697 |
| 9 | 2.7143 | 3.0536 | -0.3282 | -2.0675 | 0.3393 | 0.3395 | 13.7446 |
| 10 | 3.0536 | 3.3929 | -0.3374 | -1.0336 | 0.3393 | 0.3393 | 15.1821 |
| 11 | 3.3929 | 3.7321 | -0.3405 | 0.0000 | 0.3393 | 0.3393 | 16.5821 |
| 12 | 3.7321 | 4.0714 | -0.3374 | 1.0336 | 0.3393 | 0.3393 | 17.9448 |
| 13 | 4.0714 | 4.4107 | -0.3282 | 2.0675 | 0.3393 | 0.3395 | 19.2701 |
| 14 | 4.4107 | 4.7500 | -0.3129 | 3.1021 | 0.3393 | 0.3398 | 20.5579 |
| 15 | 4.7500 | 5.0893 | -0.2914 | 4.1377 | 0.3393 | 0.3402 | 21.8082 |
| 16 | 5.0893 | 5.4286 | -0.2638 | 5.1747 | 0.3393 | 0.3407 | 23.0208 |
| 17 | 5.4286 | 5.7679 | -0.2300 | 6.2134 | 0.3393 | 0.3413 | 24.2022 |
| 18 | 5.7679 | 6.1071 | -0.1899 | 7.2541 | 0.3393 | 0.3420 | 25.4327 |
| 19 | 6.1071 | 6.4464 | -0.1436 | 8.2972 | 0.3393 | 0.3429 | 26.6532 |
| 20 | 6.4464 | 6.7857 | -0.0909 | 9.3432 | 0.3393 | 0.3438 | 27.8308 |
| 21 | 6.7857 | 7.1250 | -0.0319 | 10.3922 | 0.3393 | 0.3449 | 28.9652 |
| 22 | 7.1250 | 7.4643 | 0.0335 | 11.4448 | 0.3393 | 0.3462 | 30.0559 |
| 23 | 7.4643 | 7.8036 | 0.1055 | 12.5014 | 0.3393 | 0.3475 | 31.1025 |
| 24 | 7.8036 | 8.1429 | 0.1840 | 13.5622 | 0.3393 | 0.3490 | 32.1045 |
| 25 | 8.1429 | 8.4821 | 0.2692 | 14.6279 | 0.3393 | 0.3507 | 33.0612 |
| 26 | 8.4821 | 8.8214 | 0.3612 | 15.6987 | 0.3393 | 0.3524 | 33.9721 |
| 27 | 8.8214 | 9.1607 | 0.4600 | 16.7752 | 0.3393 | 0.3544 | 34.8365 |
| 28 | 9.1607 | 9.5000 | 0.5657 | 17.8578 | 0.3393 | 0.3565 | 35.6535 |
| 29 | 9.5000 | 9.8393 | 0.6786 | 18.9471 | 0.3393 | 0.3587 | 36.4223 |
| 30 | 9.8393 | 10.1786 | 0.7987 | 20.0435 | 0.3393 | 0.3612 | 37.1421 |
| 31 | 10.1786 | 10.5179 | 0.9262 | 21.1476 | 0.3393 | 0.3638 | 37.8117 |
| 32 | 10.5179 | 10.8571 | 1.0613 | 22.2600 | 0.3393 | 0.3666 | 38.4302 |
| 33 | 10.8571 | 11.1964 | 1.2041 | 23.3813 | 0.3393 | 0.3696 | 38.9962 |
| 34 | 11.1964 | 11.5357 | 1.3547 | 24.5122 | 0.3393 | 0.3729 | 39.5085 |
| 35 | 11.5357 | 11.8750 | 1.5135 | 25.6534 | 0.3393 | 0.3764 | 39.9657 |
| 36 | 11.8750 | 12.2143 | 1.6807 | 26.8056 | 0.3393 | 0.3801 | 40.3661 |
| 37 | 12.2143 | 12.5536 | 1.8565 | 27.9696 | 0.3393 | 0.3842 | 40.7082 |
| 38 | 12.5536 | 12.8929 | 2.0411 | 29.1463 | 0.3393 | 0.3885 | 40.9899 |
| 39 | 12.8929 | 13.2321 | 2.2350 | 30.3367 | 0.3393 | 0.3931 | 41.2092 |
| 40 | 13.2321 | 13.5714 | 2.4384 | 31.5417 | 0.3393 | 0.3981 | 41.3640 |
| 41 | 13.5714 | 13.9107 | 2.6516 | 32.7625 | 0.3393 | 0.4035 | 41.4516 |
| 42 | 13.9107 | 14.2500 | 2.8752 | 34.0002 | 0.3393 | 0.4093 | 41.4693 |
| 43 | 14.2500 | 14.5893 | 3.1095 | 35.2563 | 0.3393 | 0.4155 | 41.4141 |
| 44 | 14.5893 | 14.9286 | 3.3550 | 36.5321 | 0.3393 | 0.4222 | 41.2826 |
| 45 | 14.9286 | 15.0000 | 3.5094 | 37.3146 | 0.0714 | 0.0898 | 8.6669 |
| 46 | 15.0000 | 15.2679 | 3.6402 | 37.9672 | 0.2679 | 0.3398 | 31.9258 |
| 47 | 15.2679 | 15.6071 | 3.8822 | 39.1498 | 0.3393 | 0.4375 | 38.7958 |
| 48 | 15.6071 | 15.9464 | 4.1651 | 40.4955 | 0.3393 | 0.4462 | 36.8758 |
| 49 | 15.9464 | 16.2857 | 4.4619 | 41.8688 | 0.3393 | 0.4556 | 34.8613 |
| 50 | 16.2857 | 16.6250 | 4.7736 | 43.2723 | 0.3393 | 0.4660 | 32.7461 |
| 51 | 16.6250 | 16.9643 | 5.1011 | 44.7089 | 0.3393 | 0.4774 | 30.5232 |
| 52 | 16.9643 | 17.0000 | 5.2894 | 45.5182 | 0.0357 | 0.0510 | 3.0790 |
| 53 | 17.0000 | 17.3036 | 5.4644 | 46.2607 | 0.3036 | 0.4391 | 25.1054 |
| 54 | 17.3036 | 17.6429 | 5.8088 | 47.6958 | 0.3393 | 0.5041 | 25.7204 |
| 55 | 17.6429 | 17.9821 | 6.1920 | 49.2549 | 0.3393 | 0.5198 | 23.2507 |
| 56 | 17.9821 | 18.3214 | 6.5972 | 50.8648 | 0.3393 | 0.5376 | 20.7754 |
| 57 | 18.3214 | 18.6607 | 7.0267 | 52.5324 | 0.3393 | 0.5577 | 18.1512 |
| 58 | 18.6607 | 19.0000 | 7.4836 | 54.2659 | 0.3393 | 0.5809 | 15.3603 |
| 59 | 19.0000 | 19.3393 | 7.9712 | 56.0756 | 0.3393 | 0.6079 | 12.3811 |
| 60 | 19.3393 | 19.6786 | 8.4942 | 57.9746 | 0.3393 | 0.6398 | 9.1858 |
| 61 | 19.6786 | 20.0179 | 9.0583 | 59.9801 | 0.3393 | 0.6782 | 5.7384 |
| 62 | 20.0179 | 20.3571 | 9.6716 | 62.1153 | 0.3393 | 0.7254 | 1.9902 |

## 切片水壓與有效法向力明細

| 片 | Q kN/m | u kPa | c′ kPa | φ′ ° | V kN/m | mα | N′ kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 0.8398 | 0.899726 | 1.4903 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 2.4945 | 0.911250 | 3.2308 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 4.1123 | 0.922436 | 4.8900 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 5.6934 | 0.933287 | 6.4730 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 7.2381 | 0.943804 | 7.9843 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 8.7467 | 0.953989 | 9.4279 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 10.2193 | 0.963845 | 10.8078 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 11.6562 | 0.973374 | 12.1272 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 13.0574 | 0.982575 | 13.3893 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 14.4230 | 0.991450 | 14.5971 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 15.7530 | 1.000000 | 15.7530 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 17.0476 | 1.008224 | 16.8596 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 18.3066 | 1.016123 | 17.9191 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 19.5300 | 1.023696 | 18.9333 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 20.7178 | 1.030942 | 19.9043 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 21.8698 | 1.037859 | 20.8336 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 22.9921 | 1.044448 | 21.7288 |
| 18 | 0.0000 | 1.4538 | 10.0000 | 30.000 | 24.1611 | 1.050705 | 22.1947 |
| 19 | 0.0000 | 3.2176 | 10.0000 | 30.000 | 25.3206 | 1.056629 | 22.5532 |
| 20 | 0.0000 | 4.9195 | 10.0000 | 30.000 | 26.4393 | 1.062217 | 22.8961 |
| 21 | 0.0000 | 6.5589 | 10.0000 | 30.000 | 27.5169 | 1.067466 | 23.2237 |
| 22 | 0.0000 | 8.1352 | 10.0000 | 30.000 | 28.5531 | 1.072374 | 23.5364 |
| 23 | 0.0000 | 9.6478 | 10.0000 | 30.000 | 29.5474 | 1.076935 | 23.8345 |
| 24 | 0.0000 | 11.0959 | 10.0000 | 30.000 | 30.4993 | 1.081147 | 24.1183 |
| 25 | 0.0000 | 12.4786 | 10.0000 | 30.000 | 31.4082 | 1.085005 | 24.3881 |
| 26 | 0.0000 | 13.7951 | 10.0000 | 30.000 | 32.2735 | 1.088503 | 24.6440 |
| 27 | 0.0000 | 15.0442 | 10.0000 | 30.000 | 33.0946 | 1.091637 | 24.8862 |
| 28 | 0.0000 | 16.2250 | 10.0000 | 30.000 | 33.8708 | 1.094400 | 25.1148 |
| 29 | 0.0000 | 17.3362 | 10.0000 | 30.000 | 34.6012 | 1.096786 | 25.3297 |
| 30 | 0.0000 | 18.3765 | 10.0000 | 30.000 | 35.2850 | 1.098787 | 25.5311 |
| 31 | 0.0000 | 19.3443 | 10.0000 | 30.000 | 35.9211 | 1.100395 | 25.7189 |
| 32 | 0.0000 | 20.2381 | 10.0000 | 30.000 | 36.5087 | 1.101602 | 25.8930 |
| 33 | 0.0000 | 21.0562 | 10.0000 | 30.000 | 37.0464 | 1.102399 | 26.0532 |
| 34 | 0.0000 | 21.7967 | 10.0000 | 30.000 | 37.5331 | 1.102775 | 26.1993 |
| 35 | 0.0000 | 22.4575 | 10.0000 | 30.000 | 37.9674 | 1.102718 | 26.3310 |
| 36 | 0.0000 | 23.0363 | 10.0000 | 30.000 | 38.3478 | 1.102218 | 26.4480 |
| 37 | 0.0000 | 23.5307 | 10.0000 | 30.000 | 38.6728 | 1.101259 | 26.5498 |
| 38 | 0.0000 | 23.9380 | 10.0000 | 30.000 | 38.9404 | 1.099829 | 26.6359 |
| 39 | 0.0000 | 24.2551 | 10.0000 | 30.000 | 39.1488 | 1.097909 | 26.7056 |
| 40 | 0.0000 | 24.4789 | 10.0000 | 30.000 | 39.2958 | 1.095484 | 26.7583 |
| 41 | 0.0000 | 24.6057 | 10.0000 | 30.000 | 39.3790 | 1.092532 | 26.7931 |
| 42 | 0.0000 | 24.6315 | 10.0000 | 30.000 | 39.3958 | 1.089034 | 26.8088 |
| 43 | 0.0000 | 24.5519 | 10.0000 | 30.000 | 39.3434 | 1.084963 | 26.8044 |
| 44 | 0.0000 | 24.3620 | 10.0000 | 30.000 | 39.2184 | 1.080296 | 26.7784 |
| 45 | 0.0000 | 24.1913 | 10.0000 | 30.000 | 8.2335 | 1.077167 | 5.6325 |
| 46 | 0.0000 | 23.1417 | 10.0000 | 30.000 | 30.3295 | 1.074405 | 20.8929 |
| 47 | 0.0000 | 20.7687 | 10.0000 | 30.000 | 36.8560 | 1.069044 | 25.8034 |
| 48 | 0.0000 | 17.9943 | 10.0000 | 30.000 | 35.0320 | 1.062390 | 25.0318 |
| 49 | 0.0000 | 15.0834 | 10.0000 | 30.000 | 33.1182 | 1.054995 | 24.2198 |
| 50 | 0.0000 | 12.0269 | 10.0000 | 30.000 | 31.1088 | 1.046812 | 23.3623 |
| 51 | 0.0000 | 8.8149 | 10.0000 | 30.000 | 28.9971 | 1.037785 | 22.4532 |
| 52 | 0.0000 | 6.9689 | 10.0000 | 30.000 | 2.9251 | 1.032412 | 2.3085 |
| 53 | 3.0357 | 5.2528 | 10.0000 | 30.000 | 26.8859 | 1.027301 | 22.1323 |
| 54 | 3.3929 | 1.8751 | 10.0000 | 30.000 | 27.8272 | 1.016935 | 23.7858 |
| 55 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 25.4810 | 1.004951 | 22.1995 |
| 56 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 23.1295 | 0.991795 | 19.9352 |
| 57 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 20.6365 | 0.977342 | 17.4672 |
| 58 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 17.9851 | 0.961441 | 14.7565 |
| 59 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 15.1549 | 0.943902 | 11.7517 |
| 60 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 12.1194 | 0.924485 | 8.3842 |
| 61 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 8.8444 | 0.902878 | 4.5583 |
| 62 | 3.3929 | 0.0000 | 10.0000 | 30.000 | 5.2835 | 0.878659 | 0.1363 |

## 切片抗剪與驅動力明細

| 片 | 基底材料 | yG m | R抗剪 kN/m | T kN/m | D分項 kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均質土層 | 0.0543 | 4.3099 | 3.4708 | -0.0649 |
| 2 | 均質土層 | 0.1290 | 5.3038 | 4.2712 | -0.1489 |
| 3 | 均質土層 | 0.2139 | 6.2520 | 5.0348 | -0.1733 |
| 4 | 均質土層 | 0.3031 | 7.1574 | 5.7640 | -0.1401 |
| 5 | 均質土層 | 0.3957 | 8.0226 | 6.4608 | -0.0513 |
| 6 | 均質土層 | 0.4916 | 8.8500 | 7.1270 | 0.0911 |
| 7 | 均質土層 | 0.5907 | 9.6416 | 7.7645 | 0.2851 |
| 8 | 均質土層 | 0.6929 | 10.3995 | 8.3749 | 0.5288 |
| 9 | 均質土層 | 0.7983 | 11.1254 | 8.9595 | 0.8202 |
| 10 | 均質土層 | 0.9067 | 11.8210 | 9.5197 | 1.1574 |
| 11 | 均質土層 | 1.0182 | 12.4879 | 10.0567 | 1.5384 |
| 12 | 均質土層 | 1.1327 | 13.1273 | 10.5717 | 1.9614 |
| 13 | 均質土層 | 1.2504 | 13.7406 | 11.0656 | 2.4245 |
| 14 | 均質土層 | 1.3711 | 14.3290 | 11.5394 | 2.9256 |
| 15 | 均質土層 | 1.4949 | 14.8935 | 11.9940 | 3.4629 |
| 16 | 均質土層 | 1.6218 | 15.4350 | 12.4301 | 4.0344 |
| 17 | 均質土層 | 1.7512 | 15.9580 | 12.8513 | 4.6395 |
| 18 | 均質土層 | 1.8770 | 16.2343 | 13.0738 | 5.2943 |
| 19 | 均質土層 | 2.0044 | 16.4499 | 13.2473 | 5.9870 |
| 20 | 均質土層 | 2.1361 | 16.6575 | 13.4146 | 6.7090 |
| 21 | 均質土層 | 2.2718 | 16.8576 | 13.5757 | 7.4579 |
| 22 | 均質土層 | 2.4114 | 17.0504 | 13.7310 | 8.2315 |
| 23 | 均質土層 | 2.5550 | 17.2361 | 13.8805 | 9.0274 |
| 24 | 均質土層 | 2.7025 | 17.4149 | 14.0245 | 9.8432 |
| 25 | 均質土層 | 2.8537 | 17.5870 | 14.1631 | 10.6765 |
| 26 | 均質土層 | 3.0088 | 17.7526 | 14.2964 | 11.5248 |
| 27 | 均質土層 | 3.1677 | 17.9117 | 14.4246 | 12.3856 |
| 28 | 均質土層 | 3.3305 | 18.0646 | 14.5477 | 13.2562 |
| 29 | 均質土層 | 3.4971 | 18.2113 | 14.6659 | 14.1339 |
| 30 | 均質土層 | 3.6676 | 18.3520 | 14.7792 | 15.0161 |
| 31 | 均質土層 | 3.8421 | 18.4867 | 14.8876 | 15.8997 |
| 32 | 均質土層 | 4.0207 | 18.6154 | 14.9913 | 16.7818 |
| 33 | 均質土層 | 4.2033 | 18.7382 | 15.0902 | 17.6594 |
| 34 | 均質土層 | 4.3901 | 18.8551 | 15.1843 | 18.5292 |
| 35 | 均質土層 | 4.5812 | 18.9661 | 15.2737 | 19.3879 |
| 36 | 均質土層 | 4.7766 | 19.0711 | 15.3583 | 20.2319 |
| 37 | 均質土層 | 4.9766 | 19.1701 | 15.4380 | 21.0577 |
| 38 | 均質土層 | 5.1811 | 19.2630 | 15.5128 | 21.8613 |
| 39 | 均質土層 | 5.3905 | 19.3496 | 15.5826 | 22.6386 |
| 40 | 均質土層 | 5.6048 | 19.4299 | 15.6473 | 23.3853 |
| 41 | 均質土層 | 5.8243 | 19.5037 | 15.7066 | 24.0968 |
| 42 | 均質土層 | 6.0491 | 19.5706 | 15.7606 | 24.7682 |
| 43 | 均質土層 | 6.2795 | 19.6305 | 15.8088 | 25.3942 |
| 44 | 均質土層 | 6.5157 | 19.6830 | 15.8510 | 25.9691 |
| 45 | 均質土層 | 6.6615 | 4.1500 | 3.3421 | 5.5351 |
| 46 | 均質土層 | 6.7408 | 15.4602 | 12.4503 | 20.6496 |
| 47 | 均質土層 | 6.8667 | 19.2727 | 15.5206 | 25.6620 |
| 48 | 均質土層 | 7.0147 | 18.9137 | 15.2315 | 24.9950 |
| 49 | 均質土層 | 7.1707 | 18.5395 | 14.9302 | 24.1980 |
| 50 | 均質土層 | 7.3354 | 18.1481 | 14.6150 | 23.2623 |
| 51 | 均質土層 | 7.5099 | 17.7374 | 14.2842 | 22.1779 |
| 52 | 均質土層 | 7.6117 | 1.8425 | 1.4838 | 2.2647 |
| 53 | 均質土層 | 7.7056 | 17.1689 | 13.8264 | 20.8614 |
| 54 | 均質土層 | 7.8932 | 18.7737 | 15.1187 | 22.0266 |
| 55 | 均質土層 | 8.0947 | 18.0151 | 14.5079 | 20.5873 |
| 56 | 均質土層 | 8.2970 | 16.8852 | 13.5980 | 19.0641 |
| 57 | 均質土層 | 8.5112 | 15.6622 | 12.6130 | 17.3400 |
| 58 | 均質土層 | 8.7387 | 14.3291 | 11.5395 | 15.3938 |
| 59 | 均質土層 | 8.9811 | 12.8642 | 10.3597 | 13.1997 |
| 60 | 均質土層 | 9.2398 | 11.2387 | 9.0507 | 10.7257 |
| 61 | 均質土層 | 9.5149 | 9.4134 | 7.5808 | 7.9311 |
| 62 | 均質土層 | 9.7844 | 7.3331 | 5.9055 | 4.7619 |

## 迭代收斂紀錄

本次收斂起始值 1.5。ΣR以當步F計算；最後FS採收斂當步Fraw並重新計算N′及ΣR。

| 步 | F當步 | ΣR kN/m | Fraw | Fnext | ¦Fraw−F¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.500000000 | 962.223868 | 1.281033143 | 1.390516572 | 2.190e-1 |
| 2 | 1.390516572 | 950.715090 | 1.265711214 | 1.328113893 | 1.248e-1 |
| 3 | 1.328113893 | 943.528290 | 1.256143244 | 1.292128569 | 7.197e-2 |
| 4 | 1.292128569 | 939.152120 | 1.250317137 | 1.271222853 | 4.181e-2 |
| 5 | 1.271222853 | 936.526477 | 1.246821552 | 1.259022203 | 2.440e-2 |
| 6 | 1.259022203 | 934.964700 | 1.244742319 | 1.251882261 | 1.428e-2 |
| 7 | 1.251882261 | 934.040427 | 1.243511810 | 1.247697035 | 8.370e-3 |
| 8 | 1.247697035 | 933.495058 | 1.242785746 | 1.245241391 | 4.911e-3 |
| 9 | 1.245241391 | 933.173823 | 1.242358079 | 1.243799735 | 2.883e-3 |
| 10 | 1.243799735 | 932.984802 | 1.242106431 | 1.242953083 | 1.693e-3 |
| 11 | 1.242953083 | 932.873646 | 1.241958445 | 1.242455764 | 9.946e-4 |
| 12 | 1.242455764 | 932.808302 | 1.241871451 | 1.242163607 | 5.843e-4 |
| 13 | 1.242163607 | 932.769897 | 1.241820321 | 1.241991964 | 3.433e-4 |
| 14 | 1.241991964 | 932.747327 | 1.241790274 | 1.241891119 | 2.017e-4 |
| 15 | 1.241891119 | 932.734065 | 1.241772618 | 1.241831868 | 1.185e-4 |
| 16 | 1.241831868 | 932.726272 | 1.241762243 | 1.241797056 | 6.963e-5 |
| 17 | 1.241797056 | 932.721693 | 1.241756147 | 1.241776601 | 4.091e-5 |
| 18 | 1.241776601 | 932.719003 | 1.241752565 | 1.241764583 | 2.404e-5 |
| 19 | 1.241764583 | 932.717422 | 1.241750460 | 1.241757522 | 1.412e-5 |
| 20 | 1.241757522 | 932.716493 | 1.241749224 | 1.241753373 | 8.298e-6 |
| 21 | 1.241753373 | 932.715947 | 1.241748497 | 1.241750935 | 4.876e-6 |
| 22 | 1.241750935 | 932.715627 | 1.241748070 | 1.241749503 | 2.865e-6 |
| 23 | 1.241749503 | 932.715438 | 1.241747819 | 1.241748661 | 1.683e-6 |
| 24 | 1.241748661 | 932.715328 | 1.241747672 | 1.241748166 | 9.890e-7 |
| 25 | 1.241748166 | 932.715263 | 1.241747585 | 1.241747876 | 5.811e-7 |
| 26 | 1.241747876 | 932.715224 | 1.241747535 | 1.241747705 | 3.414e-7 |
| 27 | 1.241747705 | 932.715202 | 1.241747505 | 1.241747605 | 2.006e-7 |
| 28 | 1.241747605 | 932.715189 | 1.241747487 | 1.241747546 | 1.179e-7 |
| 29 | 1.241747546 | 932.715181 | 1.241747477 | 1.241747511 | 6.925e-8 |
| 30 | 1.241747511 | 932.715176 | 1.241747471 | 1.241747491 | 4.069e-8 |
| 31 | 1.241747491 | 932.715174 | 1.241747467 | 1.241747479 | 2.391e-8 |
| 32 | 1.241747479 | 932.715172 | 1.241747465 | 1.241747472 | 1.405e-8 |
| 33 | 1.241747472 | 932.715171 | 1.241747464 | 1.241747468 | 8.254e-9 |

## 搜尋與排除紀錄

總候選 1851；有效 1187；排除 {"geometry":645,"depth":4,"upper-arc":15}。每個工況各自搜尋。最低值只能代表本次輸入範圍，不保證全域最低。

| 候選 FS | 出口 x m | 入口 x m | 半徑 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.24174746 | 0.0000 | 20.3571 | 18.8089 |
| 1.24194098 | 0.0000 | 20.3571 | 19.2479 |
| 1.24194098 | 0.0000 | 20.3571 | 19.2479 |
| 1.24194098 | 0.0000 | 20.3571 | 19.2479 |
| 1.24194098 | 0.0000 | 20.3571 | 19.2479 |
| 1.24229160 | 0.0000 | 20.3571 | 18.3756 |
| 1.24267732 | 0.0000 | 20.8482 | 19.6228 |
| 1.24285353 | 0.0000 | 20.3571 | 19.6923 |
| 1.24287883 | 0.0000 | 20.8482 | 19.1753 |
| 1.24289958 | 0.0000 | 19.8661 | 18.4442 |
| 1.24311570 | 0.0000 | 20.8482 | 20.0759 |
| 1.24355764 | 0.0000 | 19.8661 | 18.8748 |

# 五 驗證與使用限制

公式核對採用Rocscience官方七切片手算資料：乾坡原表2.113、程式2.112942660；濕坡原表最終計算表1.555、程式1.555196431。濕坡文件前段另有1.553的文字，核對以其最終計算表為準。僅驗證相同切片輸入之公式；不代表已驗證任意工程及所有破壞模式。

網格加密、擴大範圍、地下水與強度敏感度應另複核。非圓弧弱層、傾斜層界、地錨土釘、岩塊、三維效應、液化、暫態滲流、快速洩降及外部積水未實作；不得以本版取代這些檢核。

基礎規範112年版原文 https://www.nlma.gov.tw/ch/legislation/regsearch/962

規範原文 https://law.moa.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL014521

公式手算來源 https://www.rocscience.com/help/slide2/verification-theory/verification-manuals